附件1

2023年度四川大学遂宁校市战略合作

“揭榜挂帅”科技项目张榜项目指南

项目指南1：镍基高活性甲烷化催化剂制备技术研究及产业化

| 行业领域 |  | 能源化工及新材料 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 煤制天然气能量转化率高、耗水少、废弃物处理容易，是最高效的煤炭利用方式之一。煤制天然气技术是煤经过煤气化、合成气变换、合成气净化和甲烷化等过程，该技术是将高碳能源向低碳、富氢能源转化的有效途径，其中煤气化、甲烷化是关键。热力学上甲烷化反应为强放热反应。甲烷化的反应热是合成甲醇反应热的2倍。在通常的气体组分中，每1个百分点的CO甲烷化可产生72℃的绝热温升；每1个百分点的CO2甲烷化可产生60℃的绝热温升。因此，高温甲烷化催化剂的选择至关重要，直接决定了煤制天然气的效果。性能良好的高温催化剂必须同时要求具有高温热稳定性以及抗积碳性能。目前，成熟的天然气高温甲烷化催化剂制备技术仅存在于国外。例如托普索公司的MCR-2X和Davy公司的CEG-LH催化剂均具有活性好，转化率高，副产物少，消耗量低；使用温度范围宽，在250～700 ℃内都具有很高且稳定的活性，但国外在此方面一直对我国实行严格保密政策。国内虽然在煤制天然气甲烷化催化剂上进行了大量的研究工作，但所得催化剂高温稳定性差、易烧结，难以大规模工业化使用。因此，亟需突破国外技术封锁，研制出我国可大规模工业化应用的、具有自主知识产权高效的甲烷化催化剂制备关键技术，解决现有工艺生产的甲烷化催化剂产品生产效率低、品质低、易高温烧结和积碳失活、稳定性差的技术问题。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 攻关成功后拟申请相关专利1-2项，发表论文1-2篇；实现销售收入1000万，获得企业标准1项。 产品或技术名称; 主要技术参数/性能参数; 现有指标; 项目完成时的 预期达到指标. 甲烷化催化剂; 颗粒侧压破碎强度; 120-150N/cm; ≥200N/cm. 甲烷化催化剂; 比表面积; 45-50m2/g; ≥70m2/g. 甲烷化催化剂; 堆积密度; 1.4-1.6kg/L; 1.1-1.4kg/L. 甲烷化催化剂; CO转化率; 90-92%; ≥95%. |
| 时限 要求 | 2025年6月前完成镍基高活性甲烷化催化剂制备技术研究及产业化。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 200 万元。 |  |
| 产权归属 | 主要利用甲方资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术材料等研发的知识产权和职务作品应属于甲方，利用乙方资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术材料等研发的知识产权和职务作品应属于乙方。双方具体合作过程中可能相互需要提供专有的具有价值的保密信息，未取得提供方事先书面同意前提下，须各自遵守保密义务，不以任何理由或目的向第三方披露。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 基于我国“富煤、贫油、少气”的基础能源格局，为实现能源绿色化目的，本项目拟开发一款主要应用于煤制天然气以提供清洁能源的过程，高温稳定性好、活性高，抗碳性优异，可以大规模工业化推广使用的甲烷化催化剂产品。有利于发展国内高端催化产品，实现国内高端甲烷化催化剂国产替代。预期经济效益：实现生产甲烷化催化剂产量130吨/年，新增销售收入1000万元，新增利润120万元，新增税收40万元。新增就业：8人。 项目的实施可带动产业链上、下游的发展，推动配套上、下游相关产品的集聚，加速了研发、生产、服务的产业链形成。煤制天然气还能有效弥补中国天然气需求缺口，保障国家能源安全。 |  |

项目指南2：具有大电流等级和优异反向恢复特性的超结MOSFET芯片的研究

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 超结MOSFET芯片是目前最先进的硅基高压功率MOSFET，广泛用于LED/LCD/PDP电视和显示器照明、太阳能/可再生能源/UPS-微型逆变系统、充电器/充电桩、电源等领域，实现高效率的电能转换。 本公司的700V/ 1Ω/ 5 A的超结MOSFET产品已在出货，主要应用于电视和显示器照明、充电器等电流等级较低的应用领域，在国内具有了一定的竞争力。随着新能源汽车市场的爆发性增长，超结MOSFET在新能源汽车充电桩和逆变器领域的市场前景非常广阔。然而，在新能源汽车充电桩和逆变器领域，要求超结MOSFET具有较高的电流等级（50 A以上）和优异的反向恢复特性（极低的反向恢复电荷）。目前，国内很少有公司能够提供满足该领域应用的超结MOSFET产品，该领域的超结MOSFET产品市场几乎被英飞凌公司等国外知名功率半导体厂商垄断。由于本公司现有超结MOSFET产品的电流等级太小且反向恢复特性未做优化，无法满足充电桩和逆变器领域的应用。为了进军新能源汽车充电桩和逆变器等新兴市场，本公司须进一步开发出电流等级高且反向恢复特性优异的超结MOSFET产品。 该项目主要的目标是：在现有Foundry厂的工艺条件基础上，通过超结MOSFET芯片内部的新结构设计来实现超结MOSFET芯片的电流等级和反向恢复特性的显著提升，以满足充电桩和逆变器等新兴领域的应用。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 通过超结MOSFET芯片内部结构设计、TCAD软件工艺和器件仿真以及版图设计，显著提升超结MOSFET芯片的电流等级和反向恢复特性。 当前本公司产品的水平： 1. 击穿电压VB ≥ 700 V； 2. 导通电阻典型值Ron = 1 Ω； 3. 连续导通电流 Ion = 5 A； 4. 反向恢复电荷Qrr = 620 nC @ Vdd = 400 V、I =1.5 A及dI/dt = 100 A/μs。 期望新产品达到国内一流、国际领先水平： 1. 击穿电压VB ≥ 600 V；新产品的芯片面积大且电流等级高，VB指标相对公司现有产品可适当降低； 2. 导通电阻典型值Ron = 30 mΩ；导通电阻比公司现有产品降低30倍。 3. 连续导通电流 Ion = 80 A；导通电流等级比公司现有产品提升15倍； 4. 反向恢复电荷Qrr = 2 μC @ Vdd = 400 V，I = 24 A及dI/dt = 100 A/μs；单位芯片面积的反向恢复电荷比公司现有产品降低60%以上。 |  |
| 时限 要求 | 2025年5月31日前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 240 万元。申请经费80万元，自筹160万元 |  |
| 产权归属 | 专利转化成果，产权双方各占50% |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 公司通过该项完成超结MOSFET芯片产品的电流等级和反向恢复特性的大幅提升，达到国产替代进口的性能水平，打开新能源汽车充电桩和逆变器等新兴市场，并提升公司在行业内的知名度。同时，为后续完成超结MOSFET芯片产品的系列化打下重要的研发基础。该技术产品系列化完成后，可每年为公司增加2000万元的销售收入。 随着公司芯片产品性能的升级，其应用领域得到拓展，公司芯片产品的出货量可以得到快速提升，同时也能增加就业岗位，帮助拉动地方经济增长。另外，本项目也能起到利用技术创新推动企业收益增长的示范作用。 |  |

项目指南3：含能芯片堆叠封装技术的研究

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 随着半导体技术发展，低功耗、高带宽的存储芯片已成为数据存储的主流，并在一些对数据安全性有要求的设备上获得应用，这些设备用户同时也希望能够集成必要的自毁技术，以实现必要情况下快速销毁。而将含能芯片与存储芯片集成封装能够快速、彻底地实现物理销毁，是目前最具实用化的技术路线。 鉴于这款具有自毁功能芯片的特殊性，在业内属于空白区域，因而在芯片封装结构设计、工艺流程设计、工艺参数设定等方面应充分考虑含能材料的抗压性、抗静电、耐热性等特性，封装结构设计合理且符合封装工艺规范，同时必须保留足够的设计余量。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 由于国内外尚未有该类产品，在业内属于空白区域，因此希望通过项目联合攻关实现以下预期目标： 1、实现含能材料与封装工艺参数的匹配与验证； 2、完成含能芯片与目标芯片堆叠封装的结构设计与工艺流程设计； 3、完成部分模具、框架、工装、夹具的特殊改造； 4、完成含能芯片与目标芯片堆叠封装的工艺验证。 鉴于该类产品尚无技术标准规范，参照封装工艺技术参数，产品须满足： 1、能够承受220℃@0.5h、190℃@1h、175℃@8h的热工艺条件； 2、参照相关国家标准，验证存储寿命大于15年； 3、封装外壳尺寸小于15mm×15mm； 4、能实现对目标芯片粉碎性物理损伤； |  |
| 时限 要求 | 2025年12月底前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 500 万元，愿为技术解决方提供资金200 万元。 |  |
| 产权归属 | 以项目合作的形式开展技术合作，所产生的知识产权、成果管理及合作权益分配在双方友好协商下，按照合作双方的贡献量合理分配。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 具有自毁功能的芯片在国防军工、信息安全等对数据安全有特殊要求的领域具有广泛而迫切的需求，该芯片的研制对促进我国国防军事、信息安全行业发展具有重要意义。 由于具有自毁功能的数据存储芯片应用的特殊性，该产品的利润率极高，产品开发也能为企业提供新的利润增长点，预计在市场开拓初期能够创造2000万元以上的产值。 |  |

项目指南4：无铝内衬纸阻隔性改善的研究及应用

| 行业领域 |  | 能源化工及新材料 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 内衬纸是重要的卷烟包装材料，是烟包保香保润的核心材料之一。传统的内衬纸依赖铝箔层实现水气阻隔和保香保润，消耗大量铝材，而铝材在电解生产和废弃过程引发严重环境问题。行业内新兴的无铝内衬纸可以解决铝箔的低碳环保问题，但阻隔性能很差。在内衬纸领域，实现单一的保香保润性或绿色环保性并不难，但同时实现内衬纸的保香保润性和绿色环保性，仍然是一个巨大的挑战。 已有的一些技术策略依赖于在无铝内衬纸外涂新的阻隔层提升阻隔性，但影响了内衬纸原有的性能，还有增加溶剂、工艺繁琐等问题。这里拟通过内掺阻隔填料路线，在沿用普通无铝内衬纸的工艺基础上，实现高水气阻隔特性，进而达到高阻隔、高环保、高生产效益结合的目的。为了实现一个好的阻隔效果，就要求内掺的阻隔填料，能在印花层内形成十分完善的阻隔结构，需要通过阻隔结构多层次的结构优化构筑最为密实嵌套和平整堆叠的填料排列形态，达到最佳的阻隔性能和最优的保香保润目标。 该项目拟开发的内掺杂型高阻隔无铝内衬纸是一种创新型的绿色低碳型卷烟包装材料，采用了新型材料和工艺替代铝箔层，既有利于实现烟草包装行业的“双碳”目标，也解决了公司现有无铝内衬纸卡脖子的保香保润问题。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 表1 内衬纸行业传统铝箔内衬纸，宽窄印务无铝内衬纸，业内先进无铝内衬纸和改进后新型无铝内衬纸的技术参数 项目核心指标：最终在烟盒保香保润的应用检测中，新型高阻隔无铝内衬纸对烟盒内烟支的水分保持率媲美铝箔内衬纸，实测失水率<0.5 wt%。 如表1所示，传统的铝箔内衬纸在水蒸气透过率和气体透过率指标均极低，拥有极佳的阻隔性能，极低的烟包失水量和良好的保香保润性能，但环保程度很低，不利于烟包行业的低碳化发展。宽窄印务公司现有的无铝内衬纸和业内其他公司先进的无铝内衬纸解决了环保性的问题，但水蒸气透过率和气体透过率仍为铝箔内衬纸的近50倍，烟包实测失水量增加近二至三倍。亟需开发出同时满足高阻隔性（水蒸气透过率 < 100 g m-2 d-1，气体透过量< 100 cm3 m2 Pa s-1, 烟盒内烟支实测失水率<0.5 wt%）和高环保性指标的新型内衬纸。 此外，业内其他公司的无铝内衬纸策略均使用了外涂单层或多层阻隔层的方法，尽管外涂法对内衬纸保香保润性能有一定的提升，但这往往依赖于多层的涂布工艺，涉及“涂料配置-放卷-背涂-烘箱干燥-面涂-二次干燥-收卷”等多个步骤，需要引入大量额外的设备工艺，给成本和能耗带来挑战。此外，涂料的涂布势必会额外引入溶剂，引发溶剂残留的问题，多层的涂布也会改变内衬纸原有的挺度和弯折性，目前鲜见阻隔性内衬纸能够同时满足阻隔性，使用性，环保型和低成本的多方面要求。本技术拟通过内掺阻隔填料，在沿用普通无铝内衬纸的工艺基础上，实现高阻隔特性，进而达到高阻隔、高环保、高生产效益结合的目的。 |  |
| 时限 要求 | 2024年1月完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 50 万元。 |  |
| 产权归属 | 基于项目研究成果，申请相关发明专利不少于1项，发表相关中文核心或SCI论文1篇及以上，成果由公司与四川大学双方署名共同发表，专利第一单位为遂宁宽窄印务有限责任公司，第二单位为四川大学，论文第一单位为四川大学，第二单位为遂宁宽窄印务有限责任公司。本次研发的知识产权权益归需求方遂宁宽窄印务有限责任公司所有。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 本项目属包装材料和应用技术开发研究项目,项目开发的透气性可调，绿色环保的无铝内衬纸,实现了无铝内衬纸在低碳环保性的新突破,打破了目前阻隔内衬纸对于外加涂层的依赖，具有更低的生产成本，更低的溶剂使用，带来更高的生产效益和更高的环保性。内衬纸的质量及安全性符合行业相关标准和要求,产品工艺能满足高速卷烟自动化要求，促进卷烟包装材料对产品品质的提升，从而促进卷烟产业的绿色低碳化。内掺杂同时有望赋予衬纸额外的冰凉感、抗氧化性和耐高温等创新功能，达到“一纸多用”的目的,并能满足上机应用性,后续将进一步加大成果的应用推广力度。 |  |

项目指南5：触摸显示装置的集成综合自动化测试系统研究

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 当前触摸显示装置的测试需操作员介入，导致测试速度慢，生产效率极低。同时，半自动化测试方法受操作员技能水平和主观判断的影响，测试结果缺乏客观性和准确性。本研究旨在：1)探索基于机器学习和人工智能技术的自动化测试方法，实现对触摸显示装置性能参数的快速、准确、客观的测试；2)优化测试流程和策略，提高测试效率和准确性，降低测试成本；3)研究新型设备接口测试技术，确保触摸显示装置在各种环境下的稳定性和性能;4)开发高效的数据分析和处理算法，提取关键性能参数，实现对测试结果的可靠分析和判断。该研究的技术攻关和应用创新将有助于克服触摸显示装置测试领域的行业共性"卡脖子"技术，通过自动化测试方法和优化测试流程，实现触摸显示装置的快速、准确测试，从而提高生产效率和减少测试成本。利用先进的数据处理和分析技术，提取关键性能参数并进行可靠的分析，帮助制造商了解产品在各种使用场景下的性能表现，从而优化产品设计和改进制造流程。研究新型设备接口测试技术，确保触摸显示装置在不同设备和平台之间的兼容性，为消费者提供无缝的用户体验。通过引入机器学习和人工智能技术，实现自动化测试系统的智能化和自适应性，提高测试的客观性和准确性。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 目前企业每日平均测试量为200-300件，单件平均测试耗时约为30-40分钟，单件平均测试成本为30元，且因为半自动化测试受操作员技能水平和主观判断的影响，测试结果的客观性和准确性较低。技术攻关后希望达到的预期技术目标包括：1) 实现对触摸显示装置性能参数的自动化测试，完全取消操作员介入环节，整个测试过程在生产线上自动完成，单件设备测试的平均耗时缩短到2-5分钟，每日平均测试量提高到2000-3000件，单价平均测试成本压缩至3元以下。该目标的实现将有效提高企业产能，大幅降低产品成本。满负荷工作下，有望每年为企业节约成本超过3000万。2) 实现测试结果的在线实时生成，并结合人工智能相关技术，完成测试诊断和生产改良的建议，同时实现产品测试健康数据库和健康咨询管理中心的数据存储、分析和共享。该目标将实现整个生产和测试过程的智能化，提升企业竞争力和价值。3) 实现快速、准确、客观的测试并申请相关技术方案、算法和测试方法的专利，建立相应的技术标准，确保测试结果的一致性和可比性。4) 开发出高效自动化测试系统，能够准确评估触摸显示装置的各项性能和指标，实现全面覆盖的测试，包括触摸、手势识别、输入输出接口、显示效果等。5) 保护关键技术的知识产权，确保研究成果的独立性和专利性。通过专利申请和技术保密措施，防止技术被侵权或泄露。6) 建立相关的测试标准和规范，确保测试结果的一致性和可比性。参与制定行业标准，推动触摸显示装置测试技术的发展和标准化。7) 开发新原理和新技术，利用先进的传感器和控制器，确保测试的精度和可靠性。针对不同的自然条件和工况环境，进行测试系统的适应性设计，保证其可靠运行。考虑成本约束和行业监管要求，确保技术应用的可行性和可接受性。该技术公共的新原理和新技术包括：开发新型测试算法和数据处理方法，以提高测试效率和准确性。引入先进的传感器技术，以实现对触摸操作的高精度检测和测量。研发新型控制器和驱动技术，以确保测试系统的稳定性和可靠性。研发集成综合自动化测试系统，包括硬件设备和软件平台及高精度触摸传感器、数据采集模块、测试算法和分析软件等。测试系统应适应不同自然条件和工况环境，例如温度、湿度等环境因素的变化。另外，公关技术应遵守相关行业标准和法规要求，确保测试系统的合规性和可靠性。并与行业监管机构合作，确保研发成果符合行业要求，并进行必要的认证和审批。 |  |
| 时限 要求 | 技术攻关要求在2025年3月前完成。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算200万元。 |  |
| 产权归属 | 确保对关键技术和研究成果的知识产权保护。研究团队应主张申请相关技术的专利，并在需要时保密关键技术，以确保研究成果的独立性和专利性，专利归属为技术需求单位。建立成果管理机制，明确对研究成果的归属和管理责任。研究团队应制定成果共享和转化的政策，合理规划和管理研究成果的使用和推广，以实现研究成果的最大化利用和商业化价值。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 预期成果：开发出高效自动化测试系统，实现对触摸显示装置的快速、准确、全面的测试。引入先进的测试算法和精密的测量设备，提高测试效率和评估精度。应用情况预期：触摸显示装置制造商可以采用该系统来提高生产线上的测试效率和产品质量，并降低制造成本。检测机构和质检部门可以应用该系统进行产品性能评估和质量监控，提供可靠的测试结果和分析报告。经济效益：该技术的开发和实现将有效提高企业产能，大幅降低产品成本。满负荷工作下，有望每年为企业节约成本最多可超过3000万。同时可以减少因产品缺陷导致的售后服务和维修成本，提升企业盈利能力，帮助企业提高产品质量和竞争力，增强市场份额和品牌声誉。生态效益：减少不合格产品的制造和使用，降低资源消耗和环境污染。优化生产流程和能源利用，减少碳排放和环境压力。 |  |

项目指南6：基于脉冲电磁场的高性能键合超微银合金丝制备新技术

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 随着人工智能和 5G 时代的到来，对承载硬件提出了更高的要求。微电子封装逐渐电极窄间距化、器件集成度大型化，传统金键合丝的导电导热性能趋于极限已不能满足高密度、高集成半导体封装的要求。银是导电性最好的金属，作为键合丝使用时较金具有在高端应用中更好的发展潜力。然而目前我国高端银合金丝仍依赖于进口，制约了我国电子信息及半导体行业的发展，为打破国外垄断，突破超细银合金丝制备的技术瓶颈问题已势在必行。 为突破超细银合金丝制备的技术瓶颈，结合新兴的脉冲电磁场调控技术，围绕银合金丝组织性能难调控、超微结构难制备等挑战，明确熔炼过程中施加电磁场的作用机理，实现电磁场对细化晶粒，获得组织性能良好的银合金；突破拉丝过程中辅助施加脉冲电磁场的新技术，建立超微银合金拉丝的生产线，形成脉冲电磁辅助的银合金丝制备工艺规范。通过系统研究全流程过程中的银合金微观组织、力学性能及导电性能，明确银合金丝在脉冲电磁辅助制备过程中熔炼工艺-拉丝工艺-微观组织-力学性能四者之间的构效关系。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 技术指标： 采用真空熔炼的电磁搅拌技术及拉丝工艺的脉冲电磁调控技术，实现高性能超微银合金丝的制备。具体需达到的核心技术如下： (1) 实现直径为25μm银合金超微丝的国产化； (2) 拉丝断线频率：300g材料断线 >8次提升为300g材料断线<3次； (3) 银合金丝的力学性能：BL: >9g；EL:5-18%； (4) 银合金丝的电阻率：<1.7310-8 Ω·m。 研制发展的高性能超细银合金丝要求并达到国内外同类产品先进水平，发表论文3篇，申请发明专利2项。 |  |
| 时限 要求 | 2025年12月前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 300 万元。 |  |
| 产权归属 | 揭榜方与需求方共享 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 通过本项目的研究研制的高性能超微银合金丝，形成我国自主的高性能超微银合金丝制备技术。按项目完成时超微银合金丝的年产能到40万km，将形成2500万元/年的产值。 培养该领域的专业技术人员3-5名。产品将打破国外技术封锁，增强我国关键基础材料的自主保障能力，对于我国高新技术的发展具有重大社会意义。 |  |

项目指南7：超薄大尺寸显示屏玻璃基板溅射镀膜单元提质扩能关键技术攻关

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 物理气相沉积设备是广泛应用于半导体、光学、电子等领域的关键工艺装备，但其核心单元的研发制造过程受众多因素制约，需在创新研发器件结构基础上，深度融合材料耐高温与低膨胀的配方设计、运动与加热机构的合理性设计、制造装配工艺的稳定可控设计等。 公司专业从事物理气相沉积设备核心单元研究和制造，为京东方、华星光电、惠科等提供持续技术迭代的成套解决方案和终端产品。目前扩建的二期产能提升工程还存在如下函待通过科技合作创新来解决的行业共性“卡脖子”技术难题技术： 1.阴极旋转单元急需解决因碳刷必然磨损而带来的严重积粉，进而导致系统短路、打火，并对无尘环境造成污染的技术难题； 2.防着板单元急需解决因薄膜累积附生而带来的掉落，进而造成成品率受损以及维保周期波动影响生产效率的技术难题； 3.玻璃基板承载单元急需解决运动速度快与结构易变形间的矛盾，进而损坏玻璃基板，造成破片的技术难题。 国内半导体显示与集成电路产品制造商每年对关键设备核心单元维保及新品需求巨大，而其核心技术集中于美、日、韩等国外厂商，当前大多需送至国外维保，新品也是同比例进口，造成了成本居高不下，生产周期长的行业共性问题，具有很大的制约性。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 1.阴极旋转单元目前使用寿命为1年，使用1年之后就需要进行保养修复及更换。希望通过科技合作创新，基于公司扩建的二期产能提升工程产线设施、环境与产品对象进行技术联合攻关研发，攻关研发完成后要求在现有同等工况环境下实现阴极旋转单元使用寿命提增到1.5-2年，创新性解决碳刷磨损积粉、系统短路打火和无尘室环境污染的技术难题，技术成果申报国家专利1项、形成企业技术规程/标准1项，成果水平达到国内领先。 2.防着板单元目前表面AET规格为2×60°×1.5，镀膜使用周期≤10天，之后需要进行拆卸清洗，做再生处理。希望通过科技合作创新，基于公司扩建的二期产能提升工程产线设施、环境与产品对象进行技术联合攻关研发，攻关研发完成后要求在现有同等工况环境下实现防着板单元表面AET规格优化设计为3×37°×1.5，使用时间提增到≥15天，创新性解决附生薄膜易掉落、成品率受损和维保周期提增的技术难题，技术成果申报国家专利1项、成果水平达到国内领先。 3.玻璃基板承载单元目前加工变形量在0.5mm左右，在高温环境下使用变形量会进一步增大，当使用7天后玻璃基板承载单元就需要进行清洗、做再生整形处理，否则会有破片的风险。希望通过科技合作创新，基于公司扩建的二期产能提升工程产线设施、环境与产品对象进行技术联合攻关研发，攻关研发完成后要求在现有同等工况环境下实现玻璃基板承载单元加工变形量控制在0.3mm以内，延长使用时间到≥10天，创新性解决运动速度快与结构易变形间寻优的技术难题，技术成果申报国家专利1项、成果水平达到国内领先。 |  |
| 时限 要求 | 2023年8月-2025年8月 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 175 万元。 |  |
| 产权归属 | 技术研发成果产权归双方共同所有。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 基于公司扩建的二期产能提升工程进行技术攻关，创新解决阴极旋转单元严重积粉、系统短路打火、对无尘环境造成污染；防着板单元附生薄膜易掉落、成品率受损和维保周期短；以及玻璃基板承载单元变形量大、易损坏玻璃基板等产线关键性“卡脖子”技术难题，技术成果用于帮助公司快速形成半导体显示与集成电路产品制造关键设备核心单元的市场竞争力，打破国外垄断。完成后公司超薄大尺寸显示屏玻璃基板溅射镀膜单元年产能由50台/套跃升至75台/套，新增产值1100万元的经济效应；并解决半导体设备厂商和终端厂商需求痛点，在京东方、华星光电、惠科等行业企业形成供应链配套，新增岗位10个，实现带动当地社会就业和经济发展的良好社会效益。 |  |

项目指南8：PCB加工用高强韧高耐磨涂层刀具制造关键技术

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | PCB是电子元器件的支撑体，是一种由金属（铜箔）、合成树脂、陶瓷和玻璃纤维布等所组成的层状复合材料。在加工PCB材料的过程中，切削热会导致PCB中低熔点组元的熔化与各复合层之间的剥离，硬质合金刀具产生极大的磨损和腐蚀。随着电路向小型化、集成化、精密化方向发展，PCB上导通孔的尺寸从0.80mm演变到0.05mm，要求孔加工刀具—微钻的尺寸很小(甚至0.05mm-0.03mm)，微钻直径下降后，要在恶劣工况下保持高强度，刚度和定位精度就非常困难，刀具寿命和孔加工质量都出现劣化，满意满足需求。 因此，如何制造出具有高强度、韧性、硬度和耐磨性的PCB加工用涂层刀具、以满足恶劣工况的要求是目前PCB刀具制造领域面临的瓶颈问题。本项目期望从具有“三高”性能的硬质合金刀具材料设计与制备技术，高膜基结合力的PVD涂层设计与制备技术、PCB刀具的刃口微结构设计、低缺陷磨削技术等四方面的关键技术研究开发着手，实现PCB涂层刀具的强度、韧性、硬度等性能指标的全面提升，从刀具材料-涂层-结构-加工四个维度解决PCB刀具的高性能化共性问题。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 1.目前的技术指标参数 目前的用于PCB加工的涂层刀具的性能指标为：刀具材料的抗弯强度≦3500MPa，断裂韧性≦8MPa.m-1/2，硬度≦91HRA,涂层的膜基结合力≦60N。 2.攻关后要求达到的技术目标 制造出强度、硬度、韧性、耐磨性俱佳的PCB涂层刀具。刀具材料的抗弯强度≧4000MPa，硬度≧91.5HRA，断裂韧性≧10MPa.m-1/2，涂层的膜基结合力≧80N。 3.攻关后的技术水平 攻关后本项目的技术和产品性能指标达到国内领先水平。 4.知识产权 本项目研究中申请发明专利1项，实用新型2项。 |  |
| 时限 要求 | 要求技术攻关在2025年7月前完成。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 300 万元。 |  |
| 产权归属 | 本项目为校企联合攻关，项目中由合作各方独立完成的知识产权归属于各方。合作双方共同完成的知识产权或知识产权中存在共同完成的部分，由共同完成的团队共同商定；若无对方许可，各方不得擅自申请或使用共同完成的成果。双方均应采取必要措施以保护因项目协作需要而知悉的属于对方或属于双方共有的知识产权。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 本公司主要研发生产纳米精密涂层刀具，整体硬质合金铣刀，钻头，雕刻刀具及各类非标刀具等，产品主要应用于FPC、PCB集成电路，汽摩，电子，医疗，航空航天等行业。电子信息行业是国家重视的行业领域，本项目进行PCB加工用高强韧高耐磨涂层刀具制造关键技术，项目具有重要的经济和社会效益。 本公司承接转化后生产的PCB刀具的使用寿命和制孔质量将大幅提升。项目实施后，累计可实现销售收入2000万元以上，具有显著的经济效益。另外，本项目的技术和产品不仅可用于PCB加工，在其他金属切削加工领域也有良好的应用前景。本项目转化后，可提供更多的就业岗位，也有利于对企业技术人员和高校的研究生的培养，具有良好的社会效益。 |  |

项目指南9：基于废弃材料的钠离子电池硬炭负极材料产业化应用

| 行业领域 |  | 能源及化工新材料 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 截至2023年6月初，基于前期的积极布局及技术攻关，国内多家企业的钠离子电池硬碳负极材料已经实现了量产或小批量试产，率先实现产业化的钠电硬炭负极材料前驱体以生物质类为主。 生物质类前驱体普遍存在残碳量低、批次稳定性差、灰分、铁含量及其他杂质含量较高等突出问题。残碳量低使得硬炭负极材料的原料部分成本较难控制；由于生物质的来源复杂及受天气气候影响的因素，各批次生物质前驱体的质量稳定性难以得到保证；生物质前驱体的灰分及铁含量过高都会明显影响硬炭负极材料的电化学性能；由于前驱体生产或收集过程缺乏统一的质量管理体系，导致某些批次的前驱体中其他杂质含量明显超标，严重时会对关键生产设备造成破坏，对生产计划造成重大影响。 目前针对生物质类前驱体出现的上述与成本或质量相关的问题，有相关研究机构或生产企业尝试采用对生物质进行改性或纯化已达到进一步提升残炭率、降低杂质含量的目的。然而由于并未对生物质类前驱体的加工及收集过程建立行之有效的质量管理过程，且由于改性或纯化等操作也增加了硬炭负极材料的生产成本，因此，需要找到一种成本较低、含碳量高、来源稳定、具备足够供应量等优点的钠电硬炭前驱体。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 目前并未有基于工业废弃材料作为前驱体的钠电硬炭负极材料实现产业化应用，因此该方向当前并无相应的技术参数。本项目如完成技术攻关，则可填补采用工业废弃材料作为前驱体量产制备钠电硬炭负极材料的产业空白。 本研究以前驱体筛选及合成关键技术为基础开展技术攻关。其中前驱体筛选需依据系统化的材料筛选、开发及测试流程，基于关键官能团和硬炭合成工艺对备选前驱体展开经济性评估；合成关键技术则需通过氧化交联、微纳结构调控等方法，结合先进的表征和测试手段，制备出复合目标指标的硬炭材料。最终应根据前驱体筛选和改性关键技术筛选出可应用于硬炭量产的前驱体的工业废弃材料，并依次打通实验室制备、中试生产阶段，最终实现该技术的量产应用。依据下游实际应用需求，本项目所制备钠离子电池硬炭负极材料技术指标为比容量≥310, 首效≥90%，产能能力需要达到1000吨/年，且该材料灰分应≤1%，铁含量≤150PPM。 |  |
| 时限 要求 | 2025年12月31日前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 100 万元。 |  |
| 产权归属 | 本项目技术攻关成果的知识产权归四川佰思格新能源有限公司和成果转化单位共同享有。项目实施过程中，成果转化单位提供实验室及中试阶段的工艺包相关技术，四川佰思格新能源有限公司提供各个阶段所必须的生产及检测设备，并承担所有的电化学测试和全电池制备及测试相关工作。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 据测算，如本项目成功实现成果转化后，预期2024年该产品将完成产值1000万元以上；预期2025年将完成产值2000万元以上。 本项目如成功实施，将在未来2-3年内新增就业岗位30人以上，且能够为钠离子电池负极材料行业培养专业技术人员10人以上；同时该技术将填补工业废弃材料作为前驱体生产钠电硬炭负极材料的产业空白，实现我国自主知识产权的量产技术，同时能够加速推进钠离子电池的整体产业化步伐。 |  |

项目指南10：川白芷标准化GAP种植与应用示范推广

| 行业领域 |  | 社会事业 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 1.技术难题 川白芷的标准化GAP种植技术存在以下难点： 对产地环境要求较高：川白芷适合在土质疏松、土壤肥沃、排水良好的沙质壤土中生长，因此对产地环境有较高的要求，需要选择符合条件的种植地。 病虫害防治难度大：川白芷的病虫害种类较多，防治难度较大，需要采取科学的防治措施，加强田间管理，保证植株的健康。 种植周期长：川白芷的生长周期较长，需要经过多次田间管理，才能获得高品质的产物。 种植技术要求高：川白芷的种植技术要求较高，需要掌握科学的种植方法，如播种量、播种时间、施肥等技术细节。 因此，为了实现川白芷的标准化GAP种植，需要掌握科学的种植技术，加强田间智能化管理，提高植株的健康水平，从而获得高品质的产物。 2.技术攻关方向 传感器和监测技术； 物联网技术； 人工智能技术； 机器学习技术。 3.“卡脖子“技术及现实应用场景 （1）“卡脖子“技术 川白芷标准化GAP种植的“卡脖子“技术为：通过使用传感器和监测技术，对种植地的环境因素（如温度、湿度、光照等）进行实时监测，及时掌握植株的生长状况，从而采取相应的管理措施；将种植地的植株通过物联网技术连接起来，实现信息的互通和共享，提高管理效率；通过人工智能技术对种植地进行智能化管理，包括对环境因素进行分析和预测，对田间管理提出建议；通过机器学习技术对种植地的数据进行分析和挖掘，找出影响植株生长的关键因素，提高种植管理的精准度。 （2）现实应用场景 川白芷的标准化GAP种植可以应用于农业生产领域，特别是在适合种植川白芷的地区，可以推广标准化GAP种植技术，提高川白芷的产量和品质，促进农业经济的发展。同时，川白芷具有清热解毒、消肿止痛等功效，可以用于制作多种中药制剂、食品添加剂使用、日化产品等。标准化GAP种植可以保证川白芷的品质和安全性，提高产品的质量、疗效和安全性。 总之，川白芷的标准化GAP种植可以应用于多个领域，不仅可以提高产品的质量和产量，还可以促进农业经济的发展和中药产业的升级。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 1.技术指标参数对比 由于川白芷标准化GAP种植的“卡脖子“技术为填补行业空白技术，因而暂无可对比的技术指标参数。 2.攻关后要求达到的技术参数 智能监测：全天24小时监测。 精准农业：实时显示种植条件参数，如：空气温度、湿度；土壤湿度、硬度；植被生长曲线等数据。 无人机植保：依据24小时实时监测数据，自动启停无人机农药喷洒，实现无人化智慧田间管理。 智能灌溉：通过安装智能灌溉系统，实现自动化浇水，根据土壤湿度和气象信息进行智能控制。 信息化管理：通过建立信息化管理系统，实现种植信息的实时采集、处理和共享，提高管理效率和决策准确性。 3.攻关技术目标 川白芷标准化GAP种植通过智能监测、智能灌溉和信息化管理，实现优化川白芷的种植环境，保证植株生长环境的稳定性和适宜性的标准化生长，整个过程可实现完全智能化检测、可靠性好、可实现无人值守的状态。 4.攻关技术难点 通过智能监测和技术措施，优化川白芷的种植环境，保证植株生长环境的稳定性和适宜性。 通过采用精准农业、智能灌溉、信息化管理等措施，提高川白芷的产量和品质，提高农业经济效益。 通过采用无人机植保、智能监测等措施，降低川白芷的生产成本，提高种植效益。 5.攻关技术实现条件 依据川白芷适宜生长条件，建立川白芷标准化GAP种植基地，安装传感器、监控设备、智能灌溉系统等设施，以及无人机、自动化播种机等设备，实现智能化、自动化种植。同时聘请具备专业的农业技术人员和信息化管理团队，提供技术指导和支持。 |  |
| 时限 要求 | 2024年12月前完成。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 200 万元。 |  |
| 产权归属 | 双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 1、通过标准化GAP种植技术，可以实现对种植过程的标准化和规范化管理，从而保证产品的质量和稳定性，提高产品的品质和安全性；同时，川白芷的标准化GAP种植技术的应用，可以促进农业产业的升级和转型，推动农业现代化进程。通过引进先进的种植技术和设备，提高生产效率和产量，实现农业的可持续发展；另外，川白芷的标准化GAP种植技术的应用，可以带动相关产业的发展，如农药、化肥、种子、物流等产业。这些产业的发展可以形成产业链条，促进农业产业的发展和壮大；最后，通过标准化GAP种植技术，可以提高我司产品的质量和安全性，增强产品的市场竞争力，提高产品的市场份额和盈利能力。 2、通过项目的实施，将实现在遂宁市高新区周边辐射带动1000亩，带动当地农民增收2000元。组织开展科技培训、技术咨询、现场指导等活动6次以上，培训新型农民300人次，带动园区农户致富增收的项目目标。同时实现公司将实现累计产值3200万元，新申请相关核心技术知识产权保护8项的经济目标和成果目标。 |  |

项目指南11：覆铜板用聚苯醚树脂的改性

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，覆铜板行业是电子信息产业中最活跃且不可或缺的组成部分，受到国家产业政策的大力支持。聚苯醚基覆铜板是满足当今印制电路信号传输高速化要求的高性能电路基板材料之一，由于其突出的介电性能、良好的综合性能及工艺性能，在目前的高性能电路基板材料，特别是高速基板材料中处于越来越重要的地位。然而，聚苯醚在使用过程中仍存在黏度大、与纤维浸渍性差、耐溶剂性不足等问题，极大地限制了聚苯醚在覆铜板行业更广泛的应用。此外，随着电子产品性能的不断提升，聚苯醚的耐锡焊性及耐热性有待进一步提高。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 当前聚苯醚树脂的主要性能如下：Tg为200℃，热膨胀系数为85ppm/℃，流动温度（黏度低于1000Pa·s）为185℃。 技术公关后，期望改性聚苯醚树脂的性能达到以下指标：Tg≥235℃，热膨胀系数≤75ppm/℃，流动温度≤145℃，介电常数≤3，耐溶剂性能提高。同时，使用改性聚苯醚树脂制备的玻璃布层压板的耐热性、力学性能更优。 |  |
| 时限 要求 | 此项技术公关需在2024年8月前完成。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算100万元。 |  |
| 产权归属 | 知识产权归属遂宁利和科技有限公司与四川大学共同所有。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 据预测，2025年中国覆铜板产值将达到138亿美元，且新建产能逐渐向西南地区进行转移，其中川渝是最具有发展潜力的地区。随着高频高速硬质电路板的需求不断扩大，高端覆铜板领域对高性能聚苯醚树脂的需求也更加迫切。 本项目技术攻关成功后，可助力企业进入行业高端产品市场，将极大提升本企业的技术水平和高端市场竞争力，培养一批高水平人才队伍，为企业注入创新源动力，促进企业高质量发展，从而带动区域电子产业的快速发展。远期项目投产后，预期将为企业带来1000-2000万元营业收入，经济效益显著。 |  |

项目指南12：高良率TF卡封装工艺中关键技术的研发

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 存储芯片作为海量数据的存放与释放窗口，存储安全是信息安全最重要的一道门槛，因此存储芯片是现代电子设备中不可或缺的组成部分。全球存储芯片市场长期被少数几家国际巨头垄断，通过各种手段维持高昂的价格水平，让全球消费者和厂商都为之买单。随着科技不断发展，TF卡已经成为我们日常生活必备品之一。它具有体积小、容量大、读写高速等特点，无论是相机、手机、平板电脑等3C产品都需要TF卡的支撑。然而，目前国产TF卡主要使用进口芯片，其成本居高不下。 国产TF卡的良率是降低成本的主要手段之一，其中TF卡的封装工艺是保证其质量和性能的重要环节。TF卡的封装工艺主要流程是：SMT=>DB=> WB=>MD=>CUT=>TEST，目前TF卡封装工艺中主要存在以下三个问题： （1）存在二次焊点污染，无法打线； （2）晶圆悬空崩裂的现象； （3）TF卡封装工艺良率较低。 针对上述一系列问题，考虑到DB和MD是两个最重要工段的环节，也是封装工艺中提高TF卡良率的关键，以及目前TF卡封装工艺中的问题与生产上的迫切渴望，因此本项目期望通过科技创新和产学研合作的方式，对封装工艺进行优化和工艺方法的改进来提高TF卡的良率。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 本项目期望通过与高等院校联合攻关，对高良率TF卡封装工艺中关键技术的研发，希望达到以下预期目标： (1)采用DAF工艺，解决DB工艺中的二次焊点污染和晶圆悬空崩裂的问题； (2)获得高良率TF封装的MD工艺方法，并对MD工艺参数进行优化； (3)通过全自动模压对TF卡封装工艺的改进和优化，且良率提高到99.7%左右。 |  |
| 时限 要求 | 项目执行期为两年，技术攻关要求在2025年7月底前完成。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 120 万元。 |  |
| 产权归属 | 共同完成的知识产权或知识产权中存在共同完成的部分，由共同完成课题组共同商定；若无对方许可，合作单位不得擅自申请或使用共同完成的成果。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 本项目的实施完成后，可以有效低地提高TF卡封装良率和企业产能，相应的国产厂商能够有效降低生产成本和运营成本；另外支持民族企业的发展，可以打破国际巨头的定价权和垄断局面，给消费者和厂商带来更多的选择和福利。该项目可推进TF卡、手机和平板等3C产品等相关产业的发展，开拓前景广阔的5G市场，加速存储介质的国产替代化，也是国家信息安全战略有序推进的重要保障。这对保护和发展民族工业，保护国产存储芯片发展和环境有着重大的意义，具有良好的社会效益。该项目科技含量较高，投资风险小，预计每年新增产值五千万左右，具有十分可观的经济效益。该项目的实施可以提升本公司和四川大学产学研合作，促进两个单位微电子专业人才的培养，进一步深化我国存储芯片的发展。 |  |

项目指南13：高压变频器高效散热技术研究及结构优化设计

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 高压变频器由移相变压器、功率单元、控制系统、机柜等部分组成。其中移相变压器与功率单元都会自身发热，且发热量大需要外力进行散热。现在通用技术为风机冷却，也有采用水冷却方式。风机冷却方式在密闭环境中效果比较差，常常需要加配空水冷机组或是空调，增加额外设备及投资；水冷却会增加单体设备的价格并增加单体设备的能耗，机柜体积也会增加。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 企业具有技术需求明确、工程实践条件良好的优势，综合性大学具有人才资源密集、技术力量雄厚的优势，通过校企合作，实现双方优势融合，共同承担高压变频器新型散热方式或结构的攻关，争取生产出样机。 目前的技术指标参数： - 移相变压器柜装有散热风机为移相变压器进行散热。 - 功率单元柜装有散热风机为功率单元与控制系统进行散热。 - 现场安装使用时为配电室配备空水冷机组或是空调。 攻关后达到的技术参数： - 通过移相变压器柜内风的流动方式，加大散热效果。 - 通过对功率单元内发热元件的重新布局，达到功率单元发热量的减少与热量堆集。 - 通过功率单元柜内风的流动方式，加大散热量。 - 通过减少自身的发热达到减少密闭环境内的散热需求，减少或是去除空水冷机组、空调等附加设备。 成果水平：国内先进 知识产权：相关论文、专利由企业、高校检同署名发表；体现在产品收益中的成果由企业所有 |  |
| 时限 要求 | 2024年6月前完成数字化样机设计，2025年6月完成工程样机的研制、测试与分析工作。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 200 万元。 |  |
| 产权归属 | 相关论文、专利由企业、高校检同署名发表；体现在产品收益中的成果由企业所有。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 预期年销售额3000万元，并且将该设备应用化工、冶金、环保、建材、市政、电力、新能源、空分等行业。 高压变频器因系统功能的特殊性，能够有效的解决电网功率因数低、电网波动大、工业企业工艺调整难度高、自动化程度低、保护功能不完善、降低机械磨损等高难度问题。其中节约能源的功能尤为突出，按照年产300台，每台功率平均按2000KW，节电率按20%计算，年运行时间按8000小时计算，年节电量约2000*0.2*300*8000=9.6亿千瓦时，且工业设备的使用寿命可达15年，从长期来看，在5年后，公司每年间接创造的节能指标将达到年节电48亿千瓦时。响应国家节能减排的号召，早日实现“碳中和“目标。 |  |

项目指南14：可伸缩智能动态机械密封套件的研制

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 随着智能制造的涉及面越来越广阔，在机械密封件的制造方面也提出了智能性的需求。传统的机械密封件基本都为金属件，金属件的加工精度高、偏差小，但组成的密封件变形幅度小，难以适应一些有较大幅度变形机械密封的需求，而有较大变形幅度的机械密封件需要金属、橡胶、塑料、碳材料等多种材料的组合及协调工作。 我们希望通过联合攻关，研制一种由金属、橡胶、塑料、碳材料等多种材料组合件形成的可伸缩的智能动态机械密封套件，解决本行业的共性难题。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限800字以内） | 根据目前的市场调研和相关客户的需求，项目需要开发的这种产品属于填补空白的“卡脖子”技术。根据机械密封的基本原理，我们提出设计用金属、橡胶、塑料、碳材料等做成多个部件，进行智能组合和智能搭配来实现这一目标。 这个过程需要研究金属、橡胶、塑料、碳材料等多种材料的各种性能参数，以及它们在高速、高温、高压环境工控下的变形行为，机械损伤，耐磨损情况，设计合理的结构和加工方式。 研制的产品预期达到的技术参数：套件静压试验泄漏量≤3mL/h，100小时动态试验泄漏量≤5mL/h， 启停试验泄漏量≤5mL/h，型式试验磨损量≤0.02mm；密封件的端面平面度≤0.8μm，密封环垂直度≤0.03mm，密封环粗糙度≤0. 2μm，变形幅度±10mm。成果水平在国内达到领先水平。形成3~5项国家专利。 |  |
| 时限 要求 | 在2025年底前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 300 万元。 |  |
| 产权归属 | 1、在项目执行过程中双方在各自的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有； 2、由双方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归双方共有，四川博正达机械密封件科技有限公司有优先使用权； 3、成果转移获得的经济收益归四川博正达机械密封件科技有限公司，收益共享方式应在行为实施前另行约定。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 通过该项目的顺利实施，可为我公司开发一种具有高科技含量的新型机械密封套件产品，同时为我公司培养一些科技研发人员，建设一支高水平的科研队伍，将我公司的技术水平提高到国内同行的领先水平。 项目的实施，预计还可以在本公司增加 20 人左右的就业岗位，年增1000万元以上的产值。 |  |

项目指南15：轻量化高分辨率成像技术及应用

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 光学成像系统是人类的另一双“眼睛”，辅助人类探索自然、工业生产、生活教育方面等，是不可或缺的仪器和设备。权威市场研究机构最新研究报告指出成像产业具有超过5500亿元的市场。在成像领域中，“医学影像设备元器件”甚至被列为十四五“卡脖子技术”之一。轻量化高分辨率成像技术是产业发展的重点和难点。 通过研究基于液体透镜的无机械移动变焦技术和高分辨率图像重建成像技术实现成像系统的轻量化和高分辨率性能。具体来说，在液体透镜方面，突破大口径、高光焦度、低电压驱动、快速响应、宽温域的液体透镜技术；突破精准调控液体透镜驱动技术。此外，在高分辨率图像重建方面，需要突破大尺度实时重建、高精度细节重建的技术，研究高速图像传输和处理的方法。突破轻小型大变倍比和高分辨率成像系统等关键技术。最终，研制出轻量化高分辨率兼顾的成像系统，可应用于无人机侦察、医疗成像仪器、安防监控、工业检测等各个领域。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 通过轻量化高分辨率成像技术的研究最终研制出的系统拟在液体透镜口径、液体透镜温域、液体透镜响应速度、成像系统变倍比、成像系统长度、成像系统角分辨率等方面有所突破。 通过技术攻关拟实现的系统技术指标如下： 表1.拟攻关的技术指标 技术指标; 目前国内指标; 目前国外指标; 攻关后技术指标. 液体透镜口径; 5.0mm; 5.8mm; 7.0mm. 液体透镜温域; -5℃—+60℃; -20℃—+50℃; -20℃—+65℃. 液体透镜响应速度; 200ms; 50ms; 45ms. 成像系统变倍比; 6; 8; 10. 成像系统长度; 150mm; 130mm; 120mm. 成像系统角分辨率; 53′′; 50′′; 38′′. |
| 时限 要求 | 2023.7-2025.7 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 100 万元。 |  |
| 产权归属 | 本项目研究过程中产生的科研成果归四川大学和遂宁科技局负责管理。 专利申请：甲、乙方各自独立研究所取得的成果，可以独自申请发明，共同完成的成果可共同申请发明。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 预期技术成果如下： - 新产品1项； - 新工艺1项； - 国家发明专利10项； - 研究报告论文6篇； 经过项目的攻关预期取得经济、社会和生态等方面的效益，在社会治安方面，轻量化高分辨率成像技术将更加清晰和精准的采集犯罪或者治安现场的画面，对警方真实清晰的还原现场具有重要的意义。这会对犯罪分子产生震慑，起到提高治安的作用。在医疗方面，轻量化高分辨率成像技术将更加清晰还原病变器官的高分辨率的画面，对医生诊断的正确性和精准性具有重要的意义，提高医疗质量。在生活质量方面，人们具有轻量化高分辨率成像技术对于记录人们的日常生活，提升生活质量也有很大帮助。 |  |

项目指南16：高分子量高水溶性水性聚酯合成技术

| 行业领域 |  | 能源化工及新材料 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 近年新型水性聚酯上浆料因可在自然环境中生物降解环保特性引起纺织业界高度关注，作为传统上浆料环保替代产品，市场需求和份额逐渐快速增长。目前国内外约有20余家水性聚酯生产商，所面临的共同技术瓶颈在于：①均采用高温（240-260℃）高真空熔融缩聚技术工艺在反应釜中完成合成。当聚酯分子量超过某一值（一般为1.5万），聚合物熔体粘度倍增，既无法搅动。即使在高压下也放不出物料，凝聚于釜内。因此该技术工艺的瓶颈在于无法制备高分子量水性聚酯。（数均分子量不超过1.5万)。②因为制备的水性聚酯分子量不高，在使用过程中经历一次上浆和退浆将很快水解降解，其各项物化性能指标迅速下降，仅能一次性使用。本项目旨在开发制备高分子量（5万）高水溶性水性聚酯成套技术和设备。水性聚酯分子量大幅度提升，一方面可大幅度提高产品的各项力学性能（如力学强度、韧性、耐磨性等）和上浆效果，另一方面可明显延缓产品的使用过程中聚酯水解延缓。高水溶性可使产品无需外加脱浆助剂条件下顺利脱浆，从而使脱浆液可再次用作上浆液多次循环使用。从而成倍降低上浆料的用料和脱浆液水处理与排放量。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 本项目开发的高分子量高水溶性水性聚酯上浆料因分子量大幅提高，产品各项物化性能指标和上浆、退浆效果有望全面超过现有市售产品。本项目研发的主要目标：①将现有产品分子量由1~1.2万提高至5万以上，②将水性聚酯溶液的室温稳定性由现在的7天提高至30天以上，③将产品95°C热粘稳定性由现在的3小时提升至30小时以上，④水溶性由95°C完全水溶提升至85°C完全水溶，并实现无助剂脱浆降低浆料用量和脱浆液废水处理量和排放量之目标。本项目提出的多次循环使用的环保型浆料本身就是一整个全新概念的产品，对现在的一次性使用浆料产品是一次颠覆性的突破，一旦突破将对整个纺织业产生重大历史性影响。而本次项目面对也是国内外水性聚酯合成的共性技术瓶颈，换而言之是整个水性聚酯浆料行业“卡脖子”难题，具有明显的原始创新性特征。 本项目的主要研究内容包括： ①采用醇酐加成本体聚合原理，在双螺杆或密炼机中制备高分子量、高水溶性羧酸型水性聚酯技术研发 ②新型羧酸型水性聚酯结构与性能表征及结构与性能关系研究，重点研究不同分子量、不同分子结构、不同亲水羧基含量对产品水溶性、水稠稳定性、力学性能和耐热性能的影响。 ③与纺织企业签订合作进行新型水性聚酯浆料的应用实验研究，并结合应用试验结果持续对浆料合成配方、制备工艺和产品性能进行优化，最大限度满足客户需求前提下对产品进行定型。 ④产品定型后，建一条日产100公斤级的中试验生产装置，实现小批量生产，为更多的客户提供试用产品，为产品规模化生产和应用提供市场支撑。 |  |
| 时限 要求 | 本项目拟在项目批准后18个月内完成，具体实施计划如下： 2023年10月~2023年12月：文献资料查阅，实验方案制定，实验原料准备、专用实验设备（小型双螺杆挤出机或小型密炼机)购置与安装调试。 2023年12月~2024年6月：高分子量、高水溶性水性聚酯实验室合成研究，主要包括：合成路线、合成配方、合成工艺的优化，产品结构表征与性能测试、产品结构与性能关系研究等。 2024年6月~2024年8月：100公斤级产品中试放大实验 2024年8月~2024年10月：在三家以上纺织企业进行产品应用试验 2024年10月~2024年12月：根据应用实验结果和用户反馈意见，对产品的配方、生产工艺和产品性能进行调整与改进。 2024年12月~2025年2月：产品及中试生产技术工艺定型。 2025年2月~2025年4月：相关专利申报、技术资料整理、项目技术鉴定与验收。 2023年4月~2023年6月：在10家以上纺织品企业进行产品应用推广应用，为下一步产品规模化生产、销售奠定基础。 预期目标：完成本项目技术研发和产品推广应用基础上，建成一条年产3000吨新产品的生产线并实现销售目标助力企业迈上新台阶。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 180 万元。 |  |
| 产权归属 | 该项目完成后所取得的研究技术成果的所有权归甲乙双方共同所有，技术成果的使用权归甲方所有，未经甲方同意乙方不得以任何形式将本项目的技术和商业机密泄露给任何第三方。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 本项目开发的高分子量、高水溶性、可生物降解新型环保水性聚酯浆料在保证上浆效果的同时可实现无助剂脱浆和多次上浆退浆循环使用。理论上可成倍降低浆料的使用量和退浆废液的处理量及COD负荷。含少量的水性聚酯成分废液排放后，可在自然条件下发生生物降解最终生成CO₂和水，从而不会对自然环境造成污染。是一种全新概念环境友好浆料产品，完全颠覆传统浆料只能一次性使用的认知边界。必将对纺织业向绿色、清洁生产方向发展产生深远影响。其作为传统PVA和聚丙烯酸类纺织浆料的环保型替代产品，可在大幅度降低纺织品生产成本的同时提升国内纺织品的品质和国际市场竞争力。 本项目拟建一条生产3000吨新产品生产线，若顺利完成可以实现新增产值5000万元，新增利税1000万，新增就业10人，也可助力企业迈向一个新台阶。 |  |

项目指南17：基于多级拓扑结构的宽工作电压智能微型逆变器设计与控制策略研究

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 在微型逆变器设计和控制领域的多级拓扑结构设计中，多级拓扑结构中实现各级间的电压平衡、功率分配和宽工作电压以及选择合适的控制策略是微型逆变器设计的关键和难点。本研究的技术攻关方向为：1)研究并设计适用于宽工作电压范围的微型逆变器的多级拓扑结构，以提高转换效率和功率密度，并解决多级拓扑中的电压平衡和功率分配等问题；2)研究并开发适用于宽工作电压范围的控制策略，包括输入电压检测、电压调节、保护机制等方面的技术创新；3)探索新型的PWM调制技术、智能控制算法和预测控制方法，以提高控制的效率和精度；4)研究谐振抑制、电磁干扰抑制、故障检测和保护等方面的技术。设计新型的保护机制，提高系统的可靠性和稳定性，确保微型逆变器在各种工作条件下的稳定运行。微型逆变器在可再生能源、电动车辆、智能电网等领域具有广泛的应用前景。然而，当前存在的技术瓶颈和难题限制了微型逆变器的进一步发展和应用。本研究关注的多级拓扑结构、宽工作电压范围、高精度控制等技术问题属于行业共性的“卡脖子”技术，对于推动微型逆变器技术的发展具有重要意义。研究成果将为微型逆变器的高效、稳定和可靠运行提供技术支持，促进相关产业的发展。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 目前企业生产的微型逆变器的功率范围在300-2000W，最大直流输入电流12.5A，可适配500W光伏组件，其生产成本大致为1.5元/W，通过攻关研究，预期将产品功率范围扩大到5000W，并将生产成本降低至0.2元/W，根据企业产能，预计每年有望最高节约成本4500万元，提升企业竞争力，同时取得以下预期技术成果：1) 技术参数的提升：实现宽工作电压范围的微型逆变器多级拓扑结构设计，使转换效率得到显著提高，功率密度得到增加。同时，实现多级拓扑中各级间的电压平衡和功率分配，提高系统的稳定性和可靠性。2) 成果水平的提高：设计新型的控制策略，包括输入电压检测、电压调节和保护机制等方面的技术创新。采用先进的PWM调制技术、智能控制算法和预测控制方法，提高控制的效率和精度。开发谐振抑制、电磁干扰抑制、故障检测和保护等技术，提高系统的可靠性和稳定性。3) 知识产权：研究过程中涉及到的新原理、新产品和新技术将形成相关的知识产权，包括发明专利、实用新型专利、软件著作权等。4) 技术标准：根据研究成果，制定微型逆变器设计和控制的相关技术标准，为产业化应用提供规范和指导。与国内外同类技术或同行业领域相比，本研究的技术攻关主要集中在多级拓扑结构设计、宽工作电压范围控制、高效率和高精度控制等方面。通过攻关研究，预计能够填补相关领域的技术空白，提升微型逆变器技术的水平和竞争力。在技术应用方面，研究成果的产业化转化将带来主要的经济、社会和生态效益。首先，微型逆变器的高效、稳定和可靠运行将提高可再生能源系统的转换效率，降低能源损耗和碳排放，推动可再生能源的广泛应用。其次，微型逆变器在电动车辆领域的应用将促进电动交通的发展，减少对传统燃油车的依赖，降低排放物的排放，改善空气质量和减少噪音污染。此外，微型逆变器在智能电网中的应用可以实现电力的高效利用、能量的存储和调节，提高电网的稳定性和可靠性。从经济效益的角度来看，技术攻关后的微型逆变器设计和控制技术的突破将带来以下主要影响：1) 产业竞争力提升：技术攻关后的研究成果将提高微型逆变器的转换效率、功率密度和稳定性，使企业在市场竞争中具备更强的竞争力，增加市场份额。2) 降低成本：高效率和高稳定性的微型逆变器设计可以降低生产成本，提高生产效率，减少能源损耗和材料浪费，进一步推动微型逆变器的应用和普及。3) 新产品开发：技术攻关的成果将催生出新型的微型逆变器产品，满足市场对更高效、更可靠的微型逆变器的需求，拓展产品线，增加企业收入来源。4) 增加就业机会：微型逆变器技术的发展将带动相关产业链的发展，创造更多的就业机会，促进经济增长和社会稳定。 |  |
| 时限 要求 | 技术攻关要求在2025年6月前完成） |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 120 万元。 |  |
| 产权归属 | 确保研究成果的知识产权得到充分保护，包括发明专利、实用新型专利、软件著作权等。研究团队应积极申请相关的知识产权保护，并确保遵守国家和国际的知识产权法律法规。根据研究合作的性质和参与方的贡献，制定合理的权益分配机制。可以考虑参与方的投入资源、研究人员的贡献、知识产权的所有权等因素，以确保各方的合理权益得到保护和分配。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 该研究中的逆变器将具有高效能和高可靠性的特点，能够将直流电能转换为可用于交流电网的电能。通过技术攻关，预计可以实现高效能转换和电能质量的稳定改善。该逆变器的设计和控制策略将在各个领域的电能转换和电力供应中得到应用。例如，在太阳能和风能等可再生能源系统中，这种逆变器可以将不稳定的直流电能转换为稳定的交流电能，提高可再生能源的利用效率。此外，该逆变器还可以应用于电动汽车、电力电子设备以及智能电网等领域，实现能源的高效利用和电力质量的提升。该逆变器的高效能特性将降低能源转换过程中的能量损耗，减少能源消耗和成本。其次，通过提高电能转换的效率和电力质量的稳定性，可以提高电力系统的可靠性和稳定性，减少停电和设备损坏的风险，从而降低维护成本和损失。宽工作电压智能微型逆变器通过提高可再生能源的利用效率，可以减少对传统能源的依赖，降低温室气体排放，保护环境和减少空气污染。该研究成果的成功应用将提升相关产业的竞争力。在可再生能源领域，提高能源转换效率和电力质量稳定性的宽工作电压智能微型逆变器将促进可再生能源技术的发展和应用，推动该产业的进步。 |  |

项目指南18：川味预制菜风味保真关键技术开发

| 行业领域 |  | 社会事业 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 公司做为遂宁肉类预制菜主要生产企业，在自研的新产品上出现了加工后菜品风味保真度不高，还原度较低和保质期较短等问题，难以实现规模化、连续化生产，需要寻找相关专家解决川味预制菜风味散失等行业难点。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 从原料控制、杀菌工艺和包装技术三方面结合进行技术攻关。 1、构建“原料-中间品-产品”特征品质数据库。 2、研发预制菜高效绿色微生物控制技术，实现对热敏感的生鲜调理食品中微生物的有效控制，提高预制菜的品质和保鲜期。 3、制备一种疏水疏油涂层或者包装材料并将其应用于食品内包装材料，对不同食品包装内容物的化学环境进行研究和分类，制备出适用于复杂内容物环境的疏水疏油的内包装材料。 4、申请国家发明专利不少于2项，实用新型专利不少于2项。 |  |
| 时限 要求 | 2026年5月前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 200 万元。 |  |
| 产权归属 | 项目开发方在项目立项前开发成果及其产生的相关知识产权（包括专利权、技术秘密以及其他非专利技术成果的使用权、转让权等权利）归项目开发方所有，本公司享有优先转让和有偿使用的权利。项目立项后的研究开发成果归双方共有，相关利益分配比例由双方另行协商。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 项目的研究成果在公司应用后，在大幅降低生产成本的情况下，可以快速提升公司预制菜产量，并且研究成果可以在行业推广应用，为遂宁市建设“中国肉类预制菜之都”做出显著贡献。 |  |

项目指南19：高活性重组干扰素原料药生产关键技术研发

| 行业领域 |  | 能源化工及新材料 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 干扰素是单核细胞分泌的具有高活性、多生物功能的细胞因子，具有广谱抗病毒、抗肿瘤、免疫调节作用。自从 1957年干扰素被发现至今，对干扰素的研究和产品研发一直在持续。目前，大多数医药生产企业采用基因工程菌（大肠杆菌及假单胞杆菌）制备高活性重组干扰素。然而，在下游分离纯化过程中，由于重组干扰素的可溶性及稳定性较差，不管是采用柱上蛋白复性法（对无活性的包涵体进行变复性）还是离子交换色谱分离法，均对工艺放大的条件要求较高，这也导致了目前国内进口长效干扰素依然占据着较大的市场份额。因此，如何通过开发稳定性及可溶性较强的干扰素变体以及改进生产工艺，提高产品纯化回收效率及活性已成为国内干扰素生产企业的重要研究课题。 考虑到现有重组干扰素药物生产工艺和质量控制上的固有缺陷，以开发新型干扰素变体及改进生产工艺作为主要研究方向，提高重组干扰素的生产效率、降低分离纯化成本并保证药品质量，已然成为全行业迫在眉睫的需求。另外，该技术难题的攻破对于其他基因工程蛋白类药物的合成开发也具有重要意义。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 项目开发的新型干扰素变体在生物活性上可与目前广泛使用的长效干扰素PEG-IFNα-2a、PEG-IFNα-2b 达到同一水平，但具有更高的生物稳定性，更高的收率，及更低的生产成本。 拟解决的关键技术包括：1）开发新型干扰素变体：对天然干扰素中影响其稳定性和溶解性的区域进行氨基酸突变，改善纯化效率的同时保证药物质量；引入促溶标签及柔性linker，避免复杂的变复性纯化过程。2）改进生产工艺：对培养基成分、培养工艺、诱导表达条件进行优化，促进重组干扰素分子合成过程中的正确折叠，提高发酵产品活性，降低下游分离纯化难度。 预期本项目研发的新型长效干扰素原料药所开发的干扰素制剂可获批用于动物的抗病毒药物，治疗效果更加显著，治疗成本更加低廉。 技术攻关后，预计本司将拥有具备自主知识产权的完全新型的重组干扰素产品1-2个（与现有重组干扰素的氨基酸差异在3个以上），同时拥有用于生产新型重组干扰素产品的基因工程菌株1-2株。生产的重组干扰素原料药的成本降低≥20%，SDS-PAGE法产品纯度≥98%，宿主蛋白杂质≤1%，成品效价≥1.2×108 IU/mg，年产量提高≥10%。 以上技术参数在实验室水平及中试放大（≥2000L发酵罐）条件下均能实现，所开发新型重组干扰素产品可通过对本公司现有生产线进行改造，实现大规模生产。 |  |
| 时限 要求 | 预计在2025年12月前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 200 万元。 |  |
| 产权归属 | 将在相关领域申请知识产权2项左右,本项目形成的知识产权的归属本公司，合作权益按照1：1分配。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 干扰素是一类应用广泛的抗病毒类药物，国内外市场竞争激烈,与四川大学合作公关，成果本企业转化后，我司兽类干扰素产品将在市场上占主导地位，经济和社会效益巨大： - 当前干扰素原料药的生产瓶颈在于干扰素稳定性和溶解性差，分离成本高。本项目实施后，有望实现降本增效，提升本产品市场份额和占有率20%以上，带动产业高质量发展； - 攻关成果形成抗生素相关的独立知识产权、标准技术工艺和生产规范，增强企业核心竞争力，并为企业其他类产品的开发提供新思路； - 跟四川大学合作培养硕博研究生，培养高水平研发人员与产业工程师不少于10人； 新工艺减少三废排放，增加当地财政收入，创造就业机会20-50人，缓解就业压力，带动一方经济，社会效益显著。 |  |

项目指南20：提高LiMnyFe1-yPO4循环稳定性的技术开发和机制分析

| 行业领域 |  | 能源化工及新材料 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 针对目前市场需求量大的LiFePO4正极材料放电电压平台低导致能量密度低的问题，用Mn对其进行部分Fe元素替代形成新的正极材料LiMnyFe1-yPO4（0<y<1），能够提高材料放电电压平台和能量密度，能量密度接近一般的镍钴锰酸锂三元材料，安全性优于三元材料。在同时要求高能量密度、高安全和低成本的动力电池和储能电池领域具有广泛应用市场。虽然LiMnyFe1-yPO4有高附加值和广阔的应用空间，但是Mn的引入会降低材料的循环稳定性，成为制约目前LiMnyFe1-yPO4产业化的“卡脖子”问题。针对这一问题，结合企业的生产和市场反馈信息，采用多种技术手段研究LiMnyFe1-yPO4衰减机制，有针对性的开发改性措施，满足市场需求，提升产品价值和企业核心竞争力。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 目前LiMnyFe1-yPO4材料的放电容量典型值在145mAh/g（0.1C vs. Li/Li+），循环寿命低于2000次。通过校企合作，开发具有独立知识产权的材料掺杂、包覆和复合等改性技术，开发出高容量长寿命LiMnyFe1-yPO4材料，室温放电容量提升大于5%，材料能量密度比磷酸铁锂提升15%，电压降衰减≤0.3mV/圈，单独使用时材料比表面积≤15m2/g，纯LiMnyFe1-yPO4电池常温循环次数≥5000（0.5C 70%SOH），45oC高温循环次数≥2500（0.5C 70%SOH）；技术指标优于市场现有水平，形成行业竞争力；协助企业建设产线，实现材料试生产，预期产能达到2000吨/年。 |  |
| 时限 要求 | 2023.10-2024.09 LiMnyFe1-yPO4衰减机制研究，针对原因，开发专有掺杂、包覆、复合改性技术 2024.10 -2025.09联合开发中试和放大技术，实现试生产 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 1800万元。 |  |
| 产权归属 | 双方根据工作内容及贡献自主申请知识产权，所申请知识产权对方拥有优先使用权。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 现有的LiFePO4材料电池能量密度在160~180Wh/kg，LiMnyFe1-yPO4材料在不改变电池设计的前提下，通过电压的提升，可将电池能量密度提升到200~230Wh/kg，接近高镍三元材料。同时，由于电池设计及匹配的负极及辅材没有变化，与相同电量的LiFePO4电池相比成本降低约15%，比三元材料电池成本低约40%。 LiMnyFe1-yPO4材料成熟以后，可以替代40%磷酸铁锂市场和几乎全部一般镍钴锰酸锂三元材料市场，并在高镍三元材料电池中实现10%左右的掺混应用。据 2022年磷酸铁锂的市场需求（100万吨/年）推算2025年磷酸铁锂市场需求为260万吨/年，保守估计到2025至2026年间，LiMnyFe1-yPO4材料的市场需求量将达到160万吨/年，总市场容量为2000亿元（按12万元/吨单价计算）。 四川盛弘辉新能源科技有限公司目前设计2000吨/年磷酸盐类正极材料生产能力，后期规划产能2万吨/年，预计产值24亿元。一旦实现技术攻关，可以有效提升本地区产业竞争力。 |  |

项目指南21：大圆柱50150-40Ah全极耳电池的研究和解决方案

| 行业领域 |  | 能源化工及新材料 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 目前传统18650或21700型锂离子电池体积较小，因此多采用单极耳方式，极耳细长不利于电流传导，电池充放电时极易导致极耳和极耳连接处局部热量过大，成为影响电池安全的关键瓶颈。另外极耳与集流体不成比例的导电面积，以及独立、长条形的极耳设计也影响到该类电池性能的提升，无法满足50150-40Ah大圆柱、大容量电池的充放电技术要求。此外，由于极耳是额外的配件，因此也增加了制造成本和难度。这些因素已经成为制约该型号电池开发及行业发展的关键性技术问题，亟待突破。开发设计具有全极耳的电池工艺对于解决50150-40Ah大圆柱、大容量电池充放电过程中的实际问题具有十分重要的实际意义，然而目前全极耳电池的生产工艺有待解决。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 根据企业目前面临到的技术难题，我们希望通过校企合作达到以下技术目标：1、针对50150-40Ah大圆柱、大容量电池开发设计全极耳工艺；2、利用新型导电高分子材料作为导电胶，使用软连接方式直接与正负极集流体与盖板/壳体连接，利用其良好的粘结作用和导电性能，成倍增大电流传导面积、缩短电流传导距离，从而降低电池内阻，减少发热量延长电池寿命，并提高充放电峰值功率；3、通过优化电池结构件、简化电池生产工艺流程等，提升电池标准化生产能力、降低电池成本。 |  |
| 时限 要求 | 此项技术关系到新工厂的发展，希望在2024年3月前完成。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算100万元。 |  |
| 产权归属 | 知识产权归属及后续开发权益属遂宁天莱新能源科技有限公司 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 一旦该项目取得重大突破，将极大地改变公司传统的生产方式，促进企业自身的发展，并在相关技术方面赶超行业平均水平。此外，新技术的投入预计将提高生产效率30%以上，降低能耗15%以上，整体创造经济价值1500万元以上，对当地的发展产生积极影响。 |  |

项目指南22：锂离子电池极片精密涂布成型及缺陷控制关键技术

| 行业领域 |  | 能源化工及新材料 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 在锂电生产中，涂布是电芯制备过程中关键核心工序，其设备价值高，涂布工序占整个电池产线价值的30%，涂布工序所造成的缺陷影响占整个电池工艺流程的50%以上。涂布的均匀性、一致性、对齐性、烘烤稳定性、粘结剂扩散性、面密度稳定性等直接关系到锂电池容量、稳定性和安全性。作为典型的非线性控制过程，精密涂布成型技术是目前锂电生产中面临的技术瓶颈之一。 目前，涂布的浆料为高粘度的非牛顿流体，湿涂层厚度达数百微米；而涂布所用的基体铝箔或铜箔不超过数十微米，涂布的精度要求高，涂布工序中极易产生点状缺陷（气孔、异物缩孔、团聚体颗粒凸起）、线缺陷（划痕、竖条道、横向纹）、厚边，含水率高等缺陷，由于涂布工序的非线性控制特性，获得高精度低缺陷的涂层的技术难度很大。本项目期望探明涂布液体的浆料特性，涂布模头几何参数和涂布工艺过程参数控制等方面对涂层质量的影响，开发出精密涂布成型及缺陷控制工艺技术，获得挤压涂布的控制窗口，实现对锂离子电池极片涂布成型后涂层的面密度、厚度、干燥程度等方面的有效控制，解决目前锂离子电池生产中的精密涂布成型及缺陷控制共性关键问题。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | - 目前的技术指标参数 涂布后极片含水率≧0.3%，双面涂布后厚度偏差±5μm，涂布后极片的面密度偏差±2.5%，有少量的表面缺陷。 2、攻关后要求达到的技术目标 （1）涂布后电池极片含水率≦0.2%，双面涂布后极片厚度偏差±3μm，涂布后极片的面密度偏差±1.5%。 （2）涂布后电池极片表面平整、光滑、敷料均匀、附着力好、干燥、不脱料、不掉料、缺料、无积尘、无划痕、无气泡等缺陷。 3、攻关后的技术水平 国内领先水平 - 知识产权 申请发明专利1项，实用新型2项。 |  |
| 时限 要求 | 2025年6月前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 300 万元。 |  |
| 产权归属 | 本项目进行联合研发，项目中由合作各方独立完成的知识产权归属于各方。合作双方共同完成的知识产权或知识产权中存在共同完成的部分，由共同完成的团队共同商定；若无对方许可，各方不得擅自申请或使用共同完成的成果。双方均应采取必要措施以保护因项目协作需要而知悉的属于对方或属于双方共有的知识产权。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 本公司公司专业从事方形铝壳锂离子电池的研发、生产、销售，日产方形铝壳锂离子电芯40万支。产品规格包含1000多款不同容量电芯，可满足不同客户的需求，广泛应用于3C数码领域。本项目进行高锂离子电池极片涂布成型缺陷控制关键技术研究，项目实施具有重要的经济和社会效益。 本公司与高校合作后电极涂布技术方面将取得突破，将大力提升电池的性能，本公司承接转化后生产的电池的产品质量和市场竞争力将大幅提升。项目实施后，累计可实现销售收入5亿元，合格率提升后，公司利润率预计提升10%，具有显著的经济效益。另外，项目对于促进社会就业，对企业和高校的人才培养等都有显著的支撑作用，具有良好的社会效益。 |  |

项目指南23：高浪涌电流整流桥芯片的制备研究

| 行业领域 |  | 电子信息 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 整流桥芯片是重要且基础的整流元器件，其基本原理是利用半导体二极管单向导特性将交流电整流为直流电。整流桥芯片在消费类电子产品、工程控制类设备以及电力新能源类设备中有着广泛的应用，是适配器、充电器、变频器以及开关电源等诸多产品和设备的关键元件，拥有巨大市场体量和应用需求。浪涌电流是整流桥芯片的一项关键指标，通常是指接通瞬间或电路异常情况下整流桥所能承受的最大峰值电流或过载电流。浪涌电流越大产品能承受线路中电流冲击的能力就越强。目前，市场主流整流桥芯片产品的浪涌电流一般为50 A。随着整流桥芯片下游产品应用领域拓展，特别是应用场景和工作环境复杂化，市场对高抗整流桥的抗浪涌能力提出了迫切的要求。高抗浪涌的整流桥芯片将使得电路和设备产品的可靠性、稳定性和适应性均获得显著提升。面向消费类电子如快充等应用场景的整流桥芯片，随着充电电流的快速增大，大电流带来的热效应导致整流桥芯片中电流冲击效应显著增强，这已成为制约现行主流整流桥芯片如RABS210等浪涌电流进一步提升的重要因素之一，是整流桥芯片设计和制造亟待解决的技术难题。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 通过本项目实施发表SCI论文1-3篇，申请发明专利1-2项，培养博士研究生1人和硕士研究生2-3人。 技术攻关后对标现有ABS210整流桥，实现浪涌电流能力大幅提升，提升幅度达到60%，即将抗浪涌能力提高到80A，并实现新一代整流桥芯片批量化生产，高浪涌电流整流桥芯片的其它指标满足： - 最大重复峰值反向电压(VRRM)：1000 V - 最大直流阻断电压(VDC)：1000 V - 最大平均正向整流电流(AV)：2 A 最大直流反向电流(IR)：10 μA @ TA=25℃；500 μA @ TA=125℃ |  |
| 时限 要求 | 2025年12月前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 100 万元。 |  |
| 产权归属 | 涉及本项目申请的专利知识产权权属归企业所有，研究论文知识产权双方另行协议。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 预期经济效益：整流桥芯片有着广阔的市场需求。浪涌电流是整流桥芯片的关键指标之一。目前面向消费类电子产品如快充等的整流桥芯片市场主流此类整流桥芯片产品浪涌电流为50 A。然而，随着快充电流近年快速增大，市场对高浪涌电流整流桥芯片有大量需求。通过高浪涌电流整流桥芯片的制备研究，企业承接转化后将能够在这些领域中占据更大的市场份额，提高产品竞争力，进一步推动公司业务的发展。通过该技术有望实现浪涌电流80A的整流桥芯片批量生产，按照年720万枚的销售能力计算，该项目的研究可以为我司带来439万的间接产值。 社会效益：企业在承接高浪涌电流整流桥芯片工艺转化的同时，也将促进产学研合作，加强科技创新，推动技术的进步和应用的推广，为社会的可持续发展做出积极贡献。 |  |

项目指南24：磷酸锰铁锂材料高温循环和高温存储性能改善研究

| 行业领域 |  | 能源化工及新材料 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 动力电池用磷酸铁锂正极材料能量密度已接近理论值，如要在能量密度上实现突破，电压更高的磷酸锰铁锂（LMFP）正极材料有望成为一种新的主流锂电动力电池正极材料，市场前景非常广阔。 磷酸锰铁锂能量密度虽高，其劣势也很明显，其电子导电率低，由于Mn元素的加入，容易在锂离子脱嵌过程中产生姜泰勒效益，造成锰离子的溶出和结构塌陷，电池端的表现为高温存储和高温循环表现都很差，无法满足动力电池的需求，严重限制了该材料的推广应用。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 目前市场上常规的磷酸锰铁锂材料其在45℃高温下循环容量保持率不到800周，45℃高温存30天容量保持低于85%，容量恢复率低于90%。 本项目以期通过元素掺杂和表面包覆等材料技术改性手段，制备的磷酸锰铁锂正极材料45℃高温循环容量保持率大于1200周，45℃高温存30天容量保持大于90%，容量恢复率大于95%。 |  |
| 时限 要求 | 项目执行期两年，技术攻关要求在2024年7月底前完成。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 200 万元。 |  |
| 产权归属 | 技术开发以及验收完成后，技术成果权益均归技术委托方。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 通过该项目的顺利实施，可将我公司的磷酸锰铁锂材料的性能提高到国内同行的领先水平，促进我国新能源——锂电池行业的质的飞跃，完全满足目前锂电池行业对磷酸锰铁锂材料的需要。 项目的实施，还可在本公司增加20人左右的就业岗位，增加1000万元以上的产值。 |  |

项目指南25：VCM音圈马达用等离子清洗工艺及设备研发

| 行业领域 |  | 智能制造 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 线圈控制防抖马达（VCM（Voice Coil Motor）俗称音圈马达）是一种常见的电机设备，其原理就是利用通电的线圈和磁石之间的洛伦兹力，带动镜头运动实现需要的AF或OIS功能。其中线圈采用多层柔性印制电路板（FPC）制备而成。它通常应用于各种需要稳定运动的设备和系统中具有广泛的应用价值和重要性，例如相机镜头稳定器、手持设备、机器人、无人机等。其中相机中的线圈控制防抖马达是实现相机防抖技术的关键组件，其有效的提高了图像质量、扩大拍摄条件。随着传媒行业的蓬勃发展，消费者对高性能摄影/像设备的需求愈加强烈，线圈控制防抖马达已广泛应用于高端相机、高端手机镜头模组以及精密成像仪器。 线圈控制防抖马达的制程需要非常高的制造精度，以确保马达运行的高精度和稳定性。其中，等离子清洗工艺是一个重要的步骤，可有效地提升线圈的制造精度和表面清洁程度。微波等离子体刻蚀是一种高效的等离子清洗技术，通过微波将工质气体激发成等离子体，其产生的等离子体具有高化学活性、高电子密度等优势，可实现对材料的高效刻蚀，以达到干法清洗的目的。微波等离子体刻蚀装置由真空腔室、微波源、微波等离子体源、气体流量控制系统等部分组成。然而，现有的微波等离子体刻蚀设备存在微波源稳定性差、微波等离子体稳定性差、面积小、均匀性差的关键技术难题，刻蚀效率低、效果差，导致线圈控制防抖马达成品率低、性能不足，且生产成本提高，线圈控制防抖马达相关制造公司市场竞争力低。针对该技术难题，本项目拟开发一款可实现高稳定性、高均匀性、大面积生产的，用于线圈控制防抖马达清洗工艺的微波等离子体刻蚀设备。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 国内外同类技术比较：市面上常见的日本东京电子公司Betelex 系列产品和美国应用材料公司producer etch系列产品均采用ICP（电感耦合等离子体）刻蚀技术，该技术方案可产生的等离子体直接300mm，且稳定性高。由于等离子体产生技术路径不同，本项目拟采用的MP（微波等离子体）技术，其本身所产生的等离子体化学活性高且效率高的优势，是为来刻蚀设备迭代主要方向。通过项目的实施，预期实现300×400mm高稳定性、高均匀性的微波等离子体刻蚀设备的研发。 解决的关键技术：高稳定性微波源、高效三维微波等离子体多物理场模型、微波等离子体源智能优化系统。 应用情况：希望合作方拥有微波源设计、微波等离子体基础研究与应用方面的背景，通过该技术有望实现用于线圈控制防抖马达微波等离子体刻蚀设备研发。 通过本项目实施发表SCI论文3篇，申请发明专利2项，培养博士研究生1人和硕士研究生2-3人。技术攻关后实现高稳定性、高均匀性、大面积用于线圈控制防抖马达刻蚀工艺的微波等离子体刻蚀设计与研发，技术指标与国际先进水平相当或超越。 预期技术指标： 1、高功率微波源： - 输出微波功率：大于4000W； - 频谱带宽：小于2MHz； 2、大面积微波等离子体源： - 等离子体面积：大于400×300mm2； - 均匀性：腔体内温差小于20℃。 - 微波能量利用率：大于90% 3、清洁能力 对于残胶、氧化物、油污等清除能力达到99%（每平方毫米内污渍所占面积不超过1%） |  |
| 时限 要求 | 本项目拟在2024年6月前完成核心技术攻关，并在2024年6月前制备并在2024年12月实现项目的结题 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 100 万元。 |  |
| 产权归属 | 涉及本项目申请的知识产权权属归双方所有。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 经济效益：刻蚀是线圈控制防抖马达制造的重要工序，其效果直接决定了线圈控制防抖马达性能。目前，用于线圈控制防抖马达制造刻蚀设备多采用ICP技术，而MP技术基于等离子体具有更高的化学活性且刻蚀效率更高，是未来刻蚀设备的迭代方向，相关成熟设备少。通过该技术实现用于线圈控制防抖马达微波等离子体刻蚀设备，可实现300万/年新增经济效益。 社会效益：线圈控制防抖马达具有广阔的市场空间与应用前景，目前高性能的线圈控制防抖马达主要由日本厂商提供，且具有一定的垄断地位。国内厂商受限于生产成本与技术工艺，很难立足于市场。线圈控制防抖马达刻蚀工艺与设备实现，一方面，助力我国高端线圈控制防抖马达的产业化；另一方面，实现关键制造设备的国产化，避免相关产业面临“卡脖子”的窘境。 |  |

项目指南26：天然黄卤注井采盐及高附加值元素提取关键技术研究

| 行业领域 |  | 能源化工及新材料 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 天然黄卤富含钙、镁、锶、钾、硼、溴、碘等数十种元素，但由于含盐量低，一般在150g/l（人工岩盐卤水含盐量一般在305g/l），导致产品生产能耗高、成本高，黄卤利用受限，成为制盐行业的共性问题。 本项目拟通过天然黄卤注井溶解岩盐，替代注白水采盐工艺，既能大幅度节约开采岩盐过程中白水用量，同时提升卤水的含盐量，更为可观的是大量黄卤开采利用，为后续富含矿物元素的高品质食用盐产品开发、有价元素的工业化开采奠定基础，实现黄卤高效利用。在降低开发成本的同时实现盐卤资源最大化利用。 该项目主要研究难点在于： 1、天然黄卤注井对采盐工艺的影响，以及对地面设施腐蚀及井下相关风险防控问题； 2、天然黄卤有益元素浓缩富集对制盐生产的影响及开发高附加值食用盐工艺研究； 3、对黄卤中富含的锶资源提取工艺进行研究； 4、对黄卤中富含的锂资源提取工艺进行研究。 通过该项目技术研究，将创新性实现全球首家利用天然黄卤水返注井开采岩盐卤水制盐，实现卤水化工同步资源化开发利用，破解我国制盐行业盐产品同质化现象严重问题；进一步开发利用黄卤中富含的锶、锂、溴、碘等稀缺资源，弥补国内资源不足问题，同时通过该项目的实施，探索天然气伴生卤水处理等共性难题。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 目前技术指标：现有天然黄卤利用不充分，盐产品单一、附加值不高（盐产品仅能满足GB 2721标准，价格800元/吨，无高附加值产品），未对锶、锂等稀缺元素进行开发（锂和锶提取率为0），溴、碘产品产量低（溴产量100吨/年，碘产量1吨/年）。 天然黄卤注井采盐项目实施后，预计开发高附加值食用盐产品2款（天然含钙盐、天然含锶盐，执行企业标准，均价提升至6000元/吨以上）；实现碳酸锶：6000吨/年；碳酸锂150吨/年，提升溴素产量至1500吨/年，提升碘产量至15吨/年。 技术公关后形成一套黄卤资源综合利用技术体系： - 形成天然黄卤注井采盐工艺技术方案； - 开发高附加值食用盐产品2款（天然含锶盐、天然含钙盐）； - 探究天然黄卤中锶资源提取技术方案； - 探究天然黄卤中锂资源提取技术方案。 成果水平：天然黄卤注井采盐工艺技术方案为国际、国内首创；采盐节水率达到国内领先；卤水化工同步资源化开发利用方案，填补国内外技术空白。 知识产权和技术标准：申请专利1~2项；公开发表学术论文1篇。 |  |
| 时限 要求 | 2025年6月前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算300万元。 |  |
| 产权归属 | 本项目形成完整的技术开发报告，申请专利1~2项，发表学术论文1篇，项目所得成果由企业与合作方共有，合作权益分配各占50%。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 将天然黄卤注井采盐综合利用，同时开发出高附加值食用盐产品，实现对锂、锶、溴、碘等稀缺资源的高效提取，实现盐卤资源综合利用效益最大化。 开展产业转化后每年预期取得的主要经济效益： - 天然含钙盐：1000吨*0.5万/吨=500万元； - 天然含锶盐：500吨*1.0万元/吨=500万元； - 碳酸锶：6000吨*0.5万元/吨=3000万元； - 碳酸锂：150吨*30万元/吨=4500万元； - 溴：1400吨*1.8万元/吨=2520万元； - 碘：14吨*50万元/吨=700万元； 项目实施后，综合产值预计达到1.172亿元，可解决数十人劳动就业，经济效益和社会效益显著。 同时，可节约采盐用白（河）水120万m3，并最大限度实现了溴、碘、等制盐副产物的量能提升及综合利用，环境效益明显。 项目的实施，还可以为解决天然气伴生卤水处理难题提供参考，为遂宁市打造“东方气都”、建设“锂电之都”提供有力支撑。 |  |

项目指南27：遂宁-潼南区域PM2.5和臭氧污染成因及协同防控对策研究

| 行业领域 |  | 社会事业 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 过去十年，遂宁市大气环境质量改善显著，但近3年PM2.5年均浓度维持在30 ug/m3左右，下降乏力，已连续两年未完成省上下发的建议管控目标值。与此同时，臭氧(O3)浓度则波动升高（2022年达146 ug/m3），臭氧污染天数也呈上升趋势并已超过PM2.5污染天数。可见，开展PM2.5与O3协同控制已成为遂宁市空气质量持续改善的关键所在。 另一方面，在遂宁及周边以PM2.5和臭氧为代表的区域性二次污染频发。特别是在接壤的遂宁-潼南区域，经济活动紧密，地形复杂且局地环流特征明显，可能存在不可忽视的二次污染物及其前体物的跨界传输和局地积累影响。基于常规监测已不足以支撑二次污染成因解析及区域联防联控需求。为此，亟需补齐二次污染观测数据和精细化溯源诊断能力，有效识别二次污染特征及其成因与关键驱动因子，包括毗邻地区的传输贡献。 PM2.5和臭氧协同治理是我国“十四五”时期环境保护工作的重要任务。推进遂宁-潼南地区PM2.5和臭氧协同防控对策研究具有突出的必要性和紧迫性，亟需针对该地区二次污染特征与成因不明、其前体物（主要是挥发性有机物VOCs）排放不清以及防控对策不足等环境管理短板问题开展研究。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | （1）厘清遂宁-潼南区域PM2.5与臭氧污染特征及成因。基于地面监测及卫星遥感等多源数据，利用自主研发的机器学习算法重构近年来区域PM2.5、臭氧及主要前体物浓度的高分辨率时空分布，识别 PM2.5和臭氧污染热点区域及重点时段，评估大气污染形势及压力，构建遂宁-潼南PM2.5和O3污染过程典型案例库。依托已建成的遂宁市大气颗粒物及光化学组分站（投资1300万元）对PM2.5组分、VOCs组分及光化学参数开展长时间序列监测与分析研究，初步厘清二次污染成因。 （2）诊断PM2.5与臭氧污染成因并精细化解析来源。在对大气颗粒物及光化学组分站监测数据进行质控管理的基础上，开展PM2.5与臭氧污染化学成因分析。结合项目期间地面站、组分站的观测结果，实时掌握污染物时空分布演变、生成潜势及大气氧化性特征。基于受体模型和OBM模型等解析技术，识别导致污染形成的关键化学过程，并明确关键化学组分；利用受体模型解析PM2.5及O3前体物的主要来源（一次、二次、行业、区域等）贡献，形成臭氧生成控制区快速诊断能力，确定前体物最佳减排比例。开展遂宁-潼南重点时段、典型污染过程的近地面污染传输特征研究。结合区域源排放信息，利用气团轨迹模型开展典型污染过程的特征污染物传输规律研究，识别地形和大气环流对遂宁-潼南污染物积累、维持和消散的作用机制，形成典型研究案例，提出遂宁-潼南大气污染联防联控关键区域和重要影响区域节点。 （3）形成遂宁-潼南地区PM2.5和臭氧协同防控对策。结合遂宁-潼南当前社会经济发展和大气环境现状、PM2.5和空气质量优良率目标任务，从产业结构、污染物排放等方面梳理工业源、移动源等前体物排放现状与特征。结合前述的研究，提出遂宁-潼南地区PM2.5和臭氧协同防控方案，支撑大气污染防治能力提升与环境空气质量持续改善，为遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设提供相关的借鉴。 |  |
| 时限 要求 | 2024年12月底前完成。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 100 万元。 |  |
| 产权归属 | 申报单位共同所有。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | - 明晰遂宁-潼南区域PM2.5与臭氧污染特征并形成典型二次污染案例库，厘清区域大气污染现状与变化趋势，评估区域大气污染形势及压力； - 诊断遂宁-潼南区域PM2.5与臭氧污染成因并精细解析其来源。实现污染来源、污染生成潜势、大气氧化性、污染物传输规律等关键因子的识别，为二次污染成因与区域污染联防联控提供本地化认识； - 提出遂宁-潼南地区PM2.5和臭氧协同防控对策建议。结合前体物排放现状与特征、PM2.5和臭氧污染成因及来源解析研究成果，形成遂宁-潼南地区PM2.5和臭氧协同防控方案。 - 完成项目研究报告1份；提交专利受理1-2项；发表学术研究论文1-3篇，其中SCI或EI收录1篇，核心期刊1-2篇；培养环保相关专业人才3-4名（硕士研究生、工程师等）。 |  |

项目指南28：经皮经肝胆道镜治疗肝胆管结石和胆道狭窄

| 行业领域 |  | 社会事业 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 肝胆管结石和胆管狭窄是本地区的常见病和多发病，二者常同时发生。胆道感染、胆管结石和胆管狭窄是这类疾病的三要素，这些因素互为因果，恶性循环，最终可能导致胆汁性肝硬化、肝衰竭、胆管癌等恶性后果。由于其病理生理特点，这类疾病容易复发而需要多次手术，对患者创伤大，费用高，严重影响患者的生活质量和社会功能。另外由于胆道狭窄，目前临床常用的常规入路也存在无法“取尽结石”的风险导致手术效果大打折扣，给临床工作带来严重挑战，亟待有效解决。近年来，新型经皮经肝胆道镜取石术 (PTCSL)给肝胆管结石和胆道狭窄的治疗带来了新的曙光。与传统胆管结石手术经胆总管路径不同，本方法创新性利用经皮经肝穿刺路径，能更有效的治疗肝胆管结石和肝胆管狭窄，兼具创伤小、费用低、术后恢复快的优势。PTCSL技术需要肝胆外科、超声科、内镜科和介入科的多学科合作，其核心技术要点是经皮到目标胆管通道的建立同时避开肝内丰富的血管，要求既能高效取石，又安全可靠。故本项目拟借助四川大学及附属医学院在本领域的深厚技术积累，通过本次合作，实现PTCSL技术和患者管理方案的整体引进并在我院落地，实现本院在该领域的技术突破，更好的服务患者，同时进一步加强我院的影响力。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 本项目拟达到的技术目标：1.在与四川大学团队的合作下，完整引进全套围手术期管理制度和流程并在本院落地。我院派遣2-3人次相关人员，周期1-2月到四川大学附属医院对应团队进修学习，了解和掌握PTCSL技术全套围手术期管理要点。另外，四川大学团队也全程参与患者的围手术期管理规范制定，共同制定出适合我院具体情况的围手术期管理流程；2.在四川大学团队现场指导以及通过定期网络交流等多种形式沟通，开展不低于20例的二期PTCSL取石，逐步掌握PTCSL技术要点，并培训我院多学科团队，6-12月内逐步实现能独立完成二期PTCSL手术；3.在前期二期技术积累上，以及四川大学团队的指导下，逐步开展一期PTCSL取石，开展一期PTCSL技术病例不低于40例；4.在四川大学团队的支持下，逐步开展基于PTCSL技术的一些前沿性技术，包含肝门区胆管通道建立，胆肠吻合口闭锁再通，以及胆管到胆管通道建立等技术。整个项目实施周期中，四川大学团队每年到我院现场指导不低于12人次，本项目周期拟开展60例PTCSL，取石率不低于90%，在第20例后的病例中，一期取石率不低于80%，中转开腹率不高于20%，手术并发症率不高于20%，Clavien-Dindo III级及以上并发症率不高于5%，发表以我院为第一单位的文章2篇。 |  |
| 时限 要求 | 2026年7月完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 50 万元。 |  |
| 产权归属 | （知识产权要求、成果管理及合作权益分配） |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 我市人口众多，肝胆管结石和胆道狭窄有较多的疾病分布，社会和个人医疗负担沉重。我院若能承接并独立开展这一技术填补我市PTCS这一重要技术空白，将能给我市带来巨大的社会和经济效益：1. 开腹手术术后并发症发生率为20%-30%，病死率为2%-13%，治疗效果并不理想。随着多次胆道术后及老龄化加剧，再次手术极其困难，处理较为棘手。而PTCS这一技术将能挽救大量肝胆管结石、胆道狭窄患者生命。2.避免我市患者到成都，甚至外省就诊治疗，将大量医保资金留在我市。3.PTCS这一技术在费用上比开腹手术更低。PTCS的顺利开展，可使得一部分患者避免手术，降低总医疗花费。 |  |

项目指南29：肿瘤相关成纤维细胞在结直肠癌化疗耐药评估及治疗干预中的作用

| 行业领域 |  | 社会事业 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 结直肠癌（Colorectal cancer，CRC）是全球最常见的恶性肿瘤之一，在我国结直肠癌发病率和死亡率仍逐年增高。化疗是中晚期结直肠癌的主要治疗手段，但多药耐药仍是当前影响CRC治疗效果和患者预后的主要难题。目前国内外关于结直肠癌耐药发生的研究多关注肿瘤细胞本身所发生的变化，但肿瘤耐药的发生发展机制与肿瘤微环境（Tumor microenvironment, TME）的动态调控密切相关，肿瘤相关成纤维细胞（cancer-associated fibroblasts, CAFs）是TME的重要组分，CAFs与CRC相互作用共同塑造耐药微环境并通过多种机制增强肿瘤细胞的治疗抗性。本项目希望从肿瘤微环境着手，重点阐明肿瘤微环境中的CAFs与CRCs相互作用导致化疗耐药的作用机制，探索基于CAFs的耐药预测指标及干预策略，改善中晚期CRC预后预测和治疗疗效。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 目前临床上仍缺乏有效预测CRC化疗耐药发生的指征，以及针对化疗耐药发生机制的干预策略，希望通过本项目对CRC微环境中CAFs亚群进行识别与表征，揭示CAFs在CRC耐药中的作用机制及预后的预测价值，一方面明确与CRC化疗耐药高度相关的CAFs表型特征，并进一步转化为评估CRC化疗患者发生耐药的生物指标；另一方面，阐明CAFs调控肿瘤细胞耐药的分子机制，设计靶向该机制从而逆转CRC化疗耐药发生的治疗策略，从而突破中晚期结直肠癌治疗瓶颈以改善患者临床预后。 |  |
| 时限 要求 | 2026年12月前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算 100 万元。 |  |
| 产权归属 | 在双方的工作范围内独立完成的技术成果及其形成的知识产权归双方独自所有，由双方共同完成的技术成果及其形成的知识产权归完成方共有，各方均有独立使用的权利。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 通过对CRC耐药相关的CAFs精准分型，确定CRC耐药评估指标，识别耐药高风险患者，筛选特定患者进行靶向CAFs的干预治疗，开发新的诊断和治疗方法，改善中晚期CRC耐药患者的临床预后。项目完成后，将发表SCI论文2-3篇、形成中国专利1-2项。 |  |

项目指南30：大英红旗化工园区职业健康安全管理系统

| 行业领域 |  | 社会事业 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 四川省目前已经认定省级化工园区23家，大英红旗化工园区是四川省首批通过认定的省级化工园区之一。为配合四川省化工园区认定及日常管理工作，保持大英红旗化工园区在省内化工园区的引领作用，发挥资源效率，避免重复投资，以大英化工园区危化品安全智慧管理系统（一期、二期）为基础，拓展职业健康安全管理功能。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 根据《化工园区开发建设导则》(GB/T 42078-2022)中职业健康管理子系统要求，实现智慧化工园区中职业健康管理功能，率先在四川省建立面向化工园区的职业健康安全管理系统，解决大英红旗化工园区职业病危害因素科学动态监测与暴露评估、职业健康信息化管理、职业健康风险动态管理及职业病危害事故早期预警等系统问题，完成大英红旗化工园区职业健康信息化建设。 |  |
| 时限 要求 | 2023年12月完成系统开发准备工作，2024年6月前完成系统开发工作并投入使用。 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算100万元。 |  |
| 产权归属 | 知识产权归技术开发单位所有。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 系统整体应实现职业危害因素场景下现场工作人员的实时监测及分析，突破目前职业健康在线监测系统的定点监测到定人定点的实时在线监测，实现化工园区安全管理系统与职业健康管理系统的融合，对四川省化工园区职业健康安全管理系统建设具有示范、指导作用，并达到向中国疾控报送场景案例的要求。平台建成后将是四川省第一个化工园区职业健康安全管理系统，对四川省化工园区职业健康安全管理具有积极的促进作用，建设成果可面向四川省已经认定及新申请的化工园区进行推广，同时可使遂宁化工园区职业健康安全管理水平得到极大提升，大英红旗化工园区也将成为四川省首个应用职业健康智慧管理系统的化工园区，同时有力促进整个遂宁市的能源化工行业发展。 |  |

项目指南31：基层社区治理数字化与智能化应用研究

| 行业领域 |  | 社会事业 |
| --- | --- | --- |
| 技术难题概述 | 社区治理是基层治理神经末梢，提升社区治理水平是国家治理体系和治理能力现代化建设的基底。目前各地积极探索“数智”赋能社区治理，提升基层治理能力。然而，社区智慧治理模式探索过程中仍有一些技术难点待解决：一是数据管理效率问题。社区智慧治理涉及多种数据来源，包括物联网设备、移动端、社交媒体等，如何有效地收集、整合和处理这些不同类型的数据是一个重要的技术难点；另，社区数据如何嵌入街道、县区市等上级数据库，实现数据网络互联互通，避免数据孤岛或数据重复采集也是一个技术难点。二是数据安全与隐私保护问题。部分数据涉及居民个人信息、隐私等敏感数据，如何在保护数据隐私的同时对脱敏数据关键信息开展挖掘分析，需要提出新的方法体系。三是数据挖掘分析与智能决策应用问题。通过人工智能手段提升社区复杂场景智能决策水平，如预测性治理、人群行为模式识别等，实现工作重点由应急响应向智能预警前移。四是跨部门协同问题。社区智慧治理涉及多个部门和机构，如公安、环保、城管等，实现数据共享和业务协同。五是缺少社区安全综合评价指标与模型。在社区管理过程中，无法准确评价社区安全现状和主要薄弱点，实现精准化管理。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 突破目前智慧社区平台仅具备的流程管理、视频监控等功能，实现社区综合治理智慧化处理，特别对于社区治理存在的痛点、难点进行预判处理。 预期技术目标： 一、建立完整的社区治理知识库与数据库，全面覆盖社区管理的基层业务，实现基础数据的数字化与信息化管理，为智能化管理提供基本条件。二、建立用户数据安全防护机制，提出数据脱敏分析模型，保障基层群众的信息安全。三、选择社区管理的部分复杂场景，应用人工智能方法，建立综合预警模型，对视频、声音、文字、气相等多源数据进行综合分析，实现异常报警，对特定场景的报警准确率超过80%。四、提出社区管理的跨部门业务和数据交互模型，梳理不同业务间的数据交互关系，打破数据孤岛，并针对性开发功能模块和小程序，实现主体业务与数据的统一管理和标准化管理。五、应用大数据分析技术，提出多维度的安全事态评价指标，建立社区安全事态综合评价模型，基于各项业务数据与实时监控数据，分析各维度的社区安全现状，得到整体安全态势，并可以针对薄弱点进行重点管理。六、基于上述功能，开发社区智能化管理平台，实现社区基层主体业务的信息化与智能化管理，打造智能社区。 |  |
| 时限 要求 | 2024年6月前完成 |  |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算50 万元。 |  |
| 产权归属 | 知识产权成果由相关部门和合作研发单位共享，具体产权归属以双方协议为准。 |  |
| 单位承接转化后预期的经济、社会效益 | 目前各地都在建设社区智慧治理平台，该项目可以解决目前社区智慧治理平台在建存在一定的短板与技术难点，特别是社区风险态势实时分析功能，可以实现社区智慧治理的新模式应用， |  |